# HALAMAN JUDUL

Implementasi Deteksi Kesalahan Pada Pabrik Kimia Secara Real-Time Dengan On-The-Fly Semi-Supervised Learning Berbasis Support Vector Machines

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk memperoleh derajat Sarjana S-1

Program Studi Teknik Fisika

Diajukan oleh

Reza Andriady

16/399962/TK/44976

Kepada

DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2020

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			:	Reza Andriady

NIM			:	16/399962/TK/44976

Tahun terdaftar	:	2016

Program Studi		:	Teknik Fisika

Fakultas		: 	Teknik

menyatakan bahwa dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Materai

Rp. 6000

Reza Andriady

NIM. 16/399962/TK/44976

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Implementasi Deteksi Kesalahan Pada Pabrik Kimia Secara Real-Time Dengan On-The-Fly Semi-Supervised Learning Berbasis Support Vector Machines

oleh

Reza Andriady

16/399962/TK/44976

telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal tanggal bulan tahun ujian

Susunan Tim Penguji

| Ketua Sidang |  |
| --- | --- |
| Nama Lengkap Ketua Sidang NIP. XXXXXXXX XXXXXX X XXX |  |
| Penguji Utama | Anggota Penguji |
| Nama Lengkap Penguji Utama NIP. ..... | Nama Lengkap Anggota Penguji NIP. ..... |

Diterima dan dinyatakan memenuhi

syarat kelulusan pada tanggal ......

Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika

Fakultas Teknik UGM

Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19731119 200212 1 002

# HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN TUGAS

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA

| Nama | : | Reza Andriady |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 16/399962/TK/44976 |
| Pembimbing Utama | : | Dr.-Ing. Awang Noor Indra Wardana, S.T., M.T., M.Sc. |
| Pembimbing Pendamping | : | Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| Judul Skripsi | : | Implementasi Deteksi Kesalahan Pada Pabrik Kimia Secara Real-Time Dengan On-The-Fly Semi-Supervised Learning Berbasis Support Vector Machines |
| Permasalahan | : | Perancangan dan pengujian program fault detection dengan on-the-fly semi-supervised learning menggunakan support vector machines |

| Pembimbing Utama Dr.-Ing. Awang Noor Indra Wardana, S.T., M.T., M.Sc. NIP. 197804012014041001 | Pembimbing Pendamping Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP. 19731119 200212 1 002 |
| --- | --- |

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika

Fakultas Teknik UGM

Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19731119 200212 1 002

… Karya ini kupersembahkan dengan bangga untuk diriku sendiri …

… Tetapkan tujuan, mantapkan langkah…

# KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir meskipun pada masa pandemi 2019-nCov. Juga karena pertolongan dan bimbingan-Nya, laporan Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan laporan tugas akhir berjudul “Implementasi Deteksi Kesalahan Pada Pabrik Kimia Secara Real-Time Dengan On-The-Fly Semi-Supervised Learning Berbasis Support Vector Machines” membahas pengembangan dan pengujian metode agar kesalahan proses pada pabrik kimia dapat dideteksi sedini mungkin, tanpa menggunakan data proses yang disimpan oleh pabrik, kontras dengan strategi deteksi kesalahan pada umumnya. Menggunakan support vector machines pada metode semi-supervised learning, data proses pabrik dapat diklasifikasi kedalam data normal dan data salah.

Tentu dalam pengerjaan tugas akhir dan penulisan laporan ini, penulis menerima banyak bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Dr.-Ing. Awang Noor Indra Wardana, S.T., M.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi dan Bapak Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D selaku dosen pemimbing pendamping, yang keduanya telah memberikan banyak bimbingan dan pengalaman pada penulis, sehingga penelitian dan penulisan tugas akhir dapat berjalan dengan lancer.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dengan banyak kekurangan dan kelemahan didalamnya, untuk itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan laporan ini.

Demikianlah yang penulis dapat haturkan, penulis harap laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

|  | Yogyakarta, Juli 2020 |
| --- | --- |
|  | Penulis |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii

HALAMAN PERSEMBAHAN	iv

KATA PENGANTAR	vii

DAFTAR ISI	viii

DAFTAR TABEL	x

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xiii

INTISARI	xvi

ABSTRACT	xvii

BAB I PENDAHULUAN	18

I.1. Latar Belakang	18

I.2. Perumusan Masalah	20

I.2.1. Batasan Masalah	20

I.3. Tujuan Penelitian	20

I.4. Manfaat Penelitian	21

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA	22

BAB III  DASAR TEORI	30

III.1. Semi-Supervised Learning	30

III.2. Metode Cluster-then-label	31

III.3. Support Vector Machines (SVM)	31

III.4. Metode Pengelompokan	39

III.4.1. Pengelompokan K-means	39

III.4.2. Density-based Spatial Clustering of Applications With Noise	41

III.5. Kernel	43

III.6. Kernel Fisher Discriminant Analysis	44

III.7. Penskalaan	46

III.8. Deteksi dan Diagnosis Kesalahan	48

III.9. Message Queue Telemetry Transport	49

BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN	51

IV.1. Alat dan Bahan Penelitian	51

IV.2. Tata Laksana Penelitian	60

IV.2.1. Pengujian KFDA dan SVM	60

IV.2.2. Perancangan Program	61

IV.2.3. Pembangunan Program	61

IV.2.4. Pengujian Program Menggunakan Data Latih	62

IV.2.5. Pengujian Program Menggunakan Data Validasi	62

IV.3. Rencana Analisis Hasil Penelitian	62

BAB V  Hasil dan Pembahasan	63

V.1. Pengujian KFDA dan SVM	63

V.1.1. Rangka kerja deteksi kesalahan menggunakan KFDA dan SVM	63

V.1.2. Pengujian KFDA dan SVM untuk deteksi kesalahan	66

V.2. Perancangan Program Deteksi Kesalahan	68

V.2.1. Pengujian Ukuran Referensi dan Penyangga	68

V.2.2. Pengujian Metode Pengelompokan	72

V.2.3. Pengujian Pengelompokan K-Means	77

V.3. Pembangunan Program	82

V.3.1. Tahapan Program	82

V.4. Pengujian Program Menggunakan Data Validasi	94

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	98

VI.1. Kesimpulan	98

VI.2. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN	103

# DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1. Perangkat Keras Penelitian	51

Tabel IV.2 Perangkat Lunak Penelitian	51

Tabel IV.3 Variabel pada Tennessee Eastman Process	56

Tabel IV.4 Deskripsi Jenis Data pada Data Latih	57

Tabel IV.5 Variabel pada Data Validasi	60

Tabel V.1. Confusion Matrix dari KFDA-SVM Pada Personalan Multi-Kelas	67

Tabel V.2. Confusion Matrix dari KFDA-SVM Pada Persoalan 2 Kelas	68

Tabel V.3 Jumlah Kesimpulan Keliru Pada Data Ke-171 Hingga Ke-201	91

Tabel V.4 Jumlah Data Yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Kesimpulan Terdapat Kesalahan Proses	92

# DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Rangka kerja SVM untuk deteksi kesalahan pada KBT	22

Gambar III.1 Klasifikasi Menggunakan SVM	32

Gambar III.2 Perbedaan one versus all dan one versus one	37

Gambar III.3 Penentuan Kelas Menggunakan DAG	38

Gambar IV.1 Diagram P&ID dari Tennessee Eastman Process [27]	54

Gambar IV.2 Diagram P&ID Data Validasi [28]	58

Gambar V.1 Rangka Kerja KFDA-SVM	64

Gambar V.2 Hasil Pengujian Menggunakan KFDA-SVM	66

Gambar V.3 Pengujian Akurasi Pada   Nilai γ = 0,0001	70

Gambar V.4 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,00005	70

Gambar V.5 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,000001	70

Gambar V.6 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,00001	70

Gambar V.7 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,000005	70

Gambar V.8 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 50	78

Gambar V.9 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 100	78

Gambar V.10 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 150	79

Gambar V.11 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 200	79

Gambar V.12 Sampel Salah Minimum	80

Gambar V.13 Akurasi Program Pada Jenis Kesalahan Dengan Variasi Bobot Kelas	84

Gambar V.14 Pengaruh Bobot Kelas Pada Akurasi Klasifikasi Data Normal	86

Gambar V.15 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 2	88

Gambar V.16 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 5	88

Gambar V.17 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 6	88

Gambar V.18 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 7	88

Gambar V.19 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 2 Setelah Penyesuaian Parameter	90

Gambar V.20 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 5 Setelah Penyesuaian Parameter	90

Gambar V.21 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 6 Setelah Penyesuaian Parameter	90

Gambar V.22 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 7 Setelah Penyesuaian Parameter	91

Gambar V.23 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 2	93

Gambar V.24 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 5	93

Gambar V.25 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 6	93

Gambar V.26 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 7	94

Gambar V.27 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Validasi	95

Gambar V.28 Data Normal Pada Bacaan Sensor FC1	96

Gambar V.29 Data Normal Pada Bacaan Sensor FC2	96

Gambar V.30 Pengujian Program Pada Data Validasi Dengan Ukuran Referensi Sebesar 350 Sampel	97

# DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang Romawi

| Lambang | Kuantitas | Satuan |
| --- | --- | --- |
| K | Matriks kernel | - |
| X | X setelah diproyeksikan menggunakan KPCA | - |
| x | Sampel pada X setelah diproyeksikan menggunakan KFDA | - |
| b | Ambang hyperplane | - |
| C | Error penalty SVM | - |
| L | Persamaan Langrange | - |
| l | Jumlah sampel pada sebuah kelas dari X | - |
| m | Jumlah sampel dari X | - |
| n | Jumlah variabel dari X | - |
| w | Arah normal hyperplane | - |
| x | Sampel data dari X | - |
| X | Himpunan data | - |
| Y | Label kelas dari tiap sampel pada X | - |
| y | Label kelas untuk sampel x | - |
| z | Matriks transformasi | - |
| K | Matriks kernel terpusat | - |
| fx | Fungsi Hyperplane | - |
| S | Varians | - |
| Cov | Matriks kovarians | - |
| c | Kelas dari X | - |
| f | Variabel pada X | - |
| Lambang Yunani |  |  |
| Lambang | Kuantitas | Satuan |
| α | Langrange Multiplier |  |
| ξ | Konstanta slack SVM | - |
| β | Langrange Multiplier | - |
| γ | Parameter gamma |  |
| ϕ | Kernel Mapping | - |
| σ | Standar deviasi | - |
| ν | Eigenvalue dari KPCA | - |
| λ | Eigenvector dari KPCA | - |
| φ | Eigenvector dari KFDA | - |
| Subskrip |  |  |
| Lambang | Deskripsi |  |
| i | indeks koordinat |  |
| j | Indeks koordinat |  |
| KPCA | KPCA |  |
| KFDA | KFDA |  |
| m | Jumlah sampel dari X |  |
| n | Jumlah variabel dari X |  |
| k | indeks koordinat |  |
| c | Kelas dari X |  |
| Superskrip |  |  |
| Lambang | Deskripsi |  |
| d | Derajat polinomial |  |

| Singkatan |  |
| --- | --- |
| DAG | Directed Acylic Graph |
| DBSCAN | Density Based Spectral Clustering of Applications With Noise |
| FDD | Fault Detection & Diagnosis |
| KBT | Kereta Berkecepatan Tinggi |
| KFDA | Kernel Fisher Discriminant Analysis |
| PKM | Pengelompokan K-Means |
| KPCA | Kernel Principal Component Analysis |
| FBR | Fungsi Basis Radial |
| SVM | Support Vector Machines |
| PB | Positif Benar |
| NB | Negatif Benar |

- Implementasi Deteksi Kesalahan Pada Pabrik Kimia Secara Real-Time Dengan On-The-Fly Semi-Supervised Learning Berbasis Support Vector Machines

Oleh:
Reza Andriady
16/399962/TK/44976

Diajukan kepada Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tanggal ……
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat 
Sarjana Program Studi Teknik Fisika

# INTISARI

Deteksi kesalahan berbasis data pada pabrik kimia umumnya membutuhkan kumpulan data berjumlah besar berisikan sampel-sampel ketika pabrik beroperasi secara normal dan ketika terdapat kesalahan pada proses pabrik, yang kemudian tiap sampel diberi label yang sesuai oleh ahli. Penelitian ini akan merancang dan menguji performa dari metode deteksi kesalahan dengan on-the-fly semi-supervised learning menggunakan metode cluster-then-label, di mana pelatihan model deteksi kesalahan dapat dilakukan sembari pabrik beroperasi, sehingga cocok untuk diterapkan apabila pabrik belum memiliki kumpulan data. Metode yang dirancang akan menggunakan data referensi dan penyangga, yang mana data referensi adalah sampel-sampel pertama dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya sebagai acuan data normal bagi program, dan data penyangga berisi sampel yang masuk setelahnya. Digunakan metode KFDA untuk

pra-pemrosesan, dan k-means untuk pengelompokan yang dilanjutkan oleh SVM untuk klasifikasi. Berdasarkan data latih, program dibangun dengan parameter yakni ukuran data referensi sebesar 150 sampel, ukuran penyangga sebesar 50, dan γ sebesar 5x10-5. Didapatkan hasil bahwa perlu dilakukan penyesuaian parameter terlebih dahulu agar didapatkan hasil yang optimum. Pada pengujian menggunakan data latih, parameter disesuaikan sehingga γ sebesar 5x10-4, sedangkan pada data validasi, parameter disesuaikan sehingga ukuran data referensi sebesar 350 sampel dan γ sebesar 5x10-3. Dengan penyesuaian parameter, deteksi kesalahan dapat dilakukan pada kedua data.

Kata kunci: deteksi kesalahan, support vector machines, semi-supervised learning, on-the-fly learning

Pembimbing Utama 		: Dr.-Ing. Awang Noor Indra Wardana, S.T., M.T., M.Sc.

Pembimbing Pendamping 	: Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D.

# ABSTRACT

Implementation of Support Vector Machines-Based Fault Detection Using On-The-Fly Semi-Supervised Learning Method On Chemical Plant

by

Reza Andriady

16/399962/TK/44976

Submitted to the Departement of Nuclear Engineering and Engineering Physics Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada on Month Date, year
in partial fulfillment of the requirement for the Degree of 
Bachelor of Engineering in Engineering Physics

ABSTRACT

A typical data-driven fault detection strategy on chemical plants is to train the model using collected process data under normal and faulty conditions, which were labeled accordingly by experts. This research tries to design and evaluate a fault detection method’s performance using on-the-fly semi-supervised learning, so that the model training can be done simultaneously as the plant operates, fit for a plant not having a large labeled process data. The designed method uses reference and buffer data. Reference data are first samples with predetermined size, used to refer normal data to the method, whereas buffer data are samples collected after. Methods used are KFDA for pre-processing, k-means for clustering, and SVM for classification. From the training data used, values for parameters were chosen: 150 as reference size, 50 as buffer size, and 5x10-5 for γ. It was found that parameters should be tuned according to the data to yield optimum results, parameters were tuned for training data with 5x10-4 as γ, and for validation data with 350 as reference size and 5x10-3 as γ. After parameters were tuned, the program succeeded in detecting faults on both dataset.

Keywords: fault detection, support vector machines, semi-supervised learning, on-the-fly learning

Supervisor	: Dr.-Ing. Awang Noor Indra Wardana, S.T., M.T., M.Sc.

Co-supevisor	: Nopriadi, S.T., M.Sc., Ph.D.

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dengan berkembangnya industri modern, kualitas produk dan keselamatan merupakan faktor krusial pada proses manufaktur pabrik kimia, namun terjadinya kesalahan pada proses dapat mengancam kedua hal tersebut. Kesalahan didefinisikan sebagai perilaku abnormal pada proses yang berhubungan dengan kegagalan mesin, kelelahan mesin, atau gangguan ekstrim pada proses [1].  Kesalahan pada salah satu bagian pada proses apabila tidak segera dideteksi dan ditangani, dapat mengakibatkan kerugian ekonomi pada perusahaan berupa produk yang berkualitas rendah, biaya perbaikan peralatan yang besar, serta dapat membahayakan keselamatan operator [2], [3]. Mempertimbangkan hal – hal tersebut, perusahaan harus mencari cara untuk mendeteksi dan mencari sumber kesalahan sedini mungkin. Dengan deteksi kesalahan, kesalahan dalam proses-proses manufaktur pabrik kimia dapat dideteksi sedini mungkin [3].

Data dalam jumlah yang besar dikumpulkan pada berbagai proses kimia [1], yang berasal dari nilai setpoint yang telah ditetapkan, nilai-nilai bacaan sensor, dan sinyal perintah pada aktuator. Berdasarkan data proses yang telah dikumpulkan, deteksi kesalahan berbasis data historis (data-driven) dapat dilakukan. Deteksi kesalahan secara data-driven bekerja dengan cara mempelajari data yang dimiliki pabrik sehingga kemudian dapat mengklasifikasi data – data baru dari pabrik tersebut [2], [3]. Digunakan teknik pembelajaran mesin untuk melakukan deteksi kesalahan karena dapat mengolah data dengan cepat dan akurat meskipun dengan jumlah variabel proses yang besar. Deteksi kesalahan dengan pembelajaran mesin memungkinkan perusahaan untuk menghindari kerugian dengan cara memperingatkan sedini mungkin bahwa terjadi kesalahan pada proses.

Umumnya, pembangunan model mesin belajar untuk deteksi kesalahan menggunakan teknik supervised learning yang membutuhkan kumpulan data dalam jumlah yang besar, berisi dengan sampel ketika pabrik beroperasi secara normal dan sampel ketika terdapat kesalahan dalam proses pabrik, yang tiap sampelnya sudah diberi label oleh para ahli untuk memberikan keterangan apakah sebuah sampel merupakan sampel normal atau sampel salah. Supervised learning dapat memberikan hasil yang relatif lebih akurat, namun proses pengumpulan data merupakan tugas yang sulit dan membutuhkan waktu yang banyak. Di sisi lain, model mesin belajar lain yaitu teknik unsupervised learning, tidak membutuhkan kumpulan data berlabel namun tidak dapat memberikan hasil pengelompokan yang akurat [4]. Kombinasi dari kedua teknik tersebut disebut dengan teknik semi-supervised learning, yang mampu memberikan prediksi terhadap kelas dari sebuah sampel yang masuk ke dalam model secara akurat, tanpa memerlukan kumpulan data berlabel terlebih dahulu. Karena tidak membutuhkan data berlabel, metode semi-supervised learning memungkinkan untuk melakukan pembangunan model dengan data yang dikumpulkan sembari pabrik beroperasi.

Salah satu metode klasifikasi yang sering digunakan untuk deteksi dan isolasi kesalahan pada lingkup produksi adalah support vector machines (SVM) [5]. SVM dilaporkan memiliki akurasi yang tinggi [5] serta memiliki performa yang baik bahkan dengan menggunakan data latih yang sedikit [6], [7]. Namun sebagai salah satu metode supervised learning, SVM juga membutuhkan data berlabel untuk dapat membangun model klasifikasinya. Salah satu ekstensi dari SVM, yakni one-class SVM merupakan metode unsupervised learning, yang digunakan untuk permasalahan satu kelas, di mana data latih berupa data positif akan digunakan untuk membangun sebuah hyperplane untuk memisahkan data positif dengan data negatif [8]. Terdapat pula teknik semi-supervised learning menggunakan SVM, yang mana SVM didahului oleh metode pengelompokan unsupervised, sehingga didapatkan label hasil pengelompokan yang kemudian digunakan untuk melatih SVM. Metode tersebut disebut dengan metode cluster-then-label [9]. Dalam metode cluster-then-label, data berlabel digunakan sebagai panduan pengelompokan sehingga karakteristik dari data berlabel diikutsertakan secara implisit dalam algoritma pengelompokan.

Pada penelitian ini, teknik semi-supervised learning akan dilakukan secara on-the-fly, sehingga pembangunan model deteksi kesalahan dapat dilakukan sembari program beroperasi. Dengan begitu, program deteksi kesalahan yang dirancang pada penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan deteksi kesalahan apabila kumpulan data berlabel belum tersedia.

## Perumusan Masalah

Kekurangan dari strategi deteksi kesalahan dengan supervised learning adalah strategi tersebut membutuhkan kumpulan data dalam jumlah besar yang berisi nilai-nilai pengukuran sensor pada saat pabrik beroperasi dalam kondisi normal maupun salah, serta telah diberi label yang sesuai oleh ahli. Kumpulan data tersebut digunakan sebagai data latih oleh strategi deteksi kesalahan, namun, proses pengumpulan kumpulan data merupakan tugas yang membutuhkan waktu yang lama dan mahal. Selain itu, apabila terdapat sebuah sampel dengan jenis kesalahan yang tidak terdapat pada kumpulan data latih, maka strategi deteksi kesalahan akan mengalami kesulitan dalam mendeteksi kesalahan tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah program dengan semi-supervised learning yang tidak membutuhkan kumpulan data berlabel dari proses pabrik, sehingga dapat mengatasi kekurangan dari strategi deteksi kesalahan dengan supervised learning, namun tetap memiliki akurasi yang tinggi.

### Batasan Masalah

Berikut batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini:

- Program dibangun menggunakan data pabrik Tennessee Eastman Chemical Company.

- Metode pembelajaran mesin untuk klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah support vector machines.

- Program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rancangan dari program yang dapat mendeteksi kesalahan pada data proses pabrik secara on-the-fly semi-supervised learning, sehingga program dapat mengumpulkan data latih sembari pabrik beroperasi dan data latih yang digunakan tidak memerlukan label dari para ahli. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menguji dari program yang telah dirancang.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini merancang kemudian menguji performa dari program yang dapat melakukan deteksi kesalahan secara on-the-fly semi-supervised, sehingga program yang dirancang diharapkan dapat melakukan deteksi kesalahan pada sebuah pabrik kimia tanpa memerlukan kumpulan data dari pabrik tersebut sebelumnya.

Deteksi kesalahan biasanya membutuhkan kumpulan data dari pabrik kimia tertentu yang sudah memiliki label. Memperoleh kumpulan data tersebut merupakan tugas yang sulit. Program dengan kemampuan on-the-fly learning dapat digunakan untuk melakukan mempelajari karakter dari data pabrik tanpa membutuhkan kumpulan data terlebih dahulu. Sehingga penelitian ini memiliki manfaat bagi industri supaya industri dapat menggunakan atau mengembangkan program yang telah dirancang untuk melakukan deteksi kesalahan apabila kumpulan data belum tersedia.

# TINJAUAN PUSTAKA

Gambar II.1 Rangka kerja SVM untuk deteksi kesalahan pada KBT

[2]

Sampai saat ini, support vector machines (SVM) sudah banyak diimplementasikan pada berbagai keperluan, baik regresi ataupun klasifikasi. Salah satu bidang mengimplementasikan SVM sebagai classifier adalah deteksi kesalahan.

J. Liu, Y.-F. Li dan E. Zio [10] meneliti tentang implementasi rangka kerja SVM dalam mendeteksi kesalahan pada sistem pengereman kereta berkecepatan tinggi (KBT). Data yang di dalamnya terdapat kesalahan pada sistem pengereman sangatlah langka karena tingginya tingkat kehandalan sistem pengereman kereta berkecepatan tinggi, sehingga pada penelitian ini, SVM mengolah data yang sangat tidak berimbang dengan mayoritas data merupakan data pada kondisi normal. Rangka kerja SVM yang diusulkan dapat dibagi menjadi 4 tahap: seleksi fitur, seleksi vektor fitur, pembangunan model dan optimasi batas keputusan. Seleksi fitur dilakukan dengan cara menyisihkan variabel yang tidak relevan terhadap deteksi kesalahan untuk menyingkat waktu komputasi. Variabel yang disihkan merupakan variabel yang menghasilkan nilai keterpisahan antar kelas dibawah batas yang ditetapkan. Dengan variabel yang tersisa, data kemudian diproyeksikan pada vektor fitur menggunakan metode kernel. Tahap seleksi vektor fitur kemudian menyisihkan vektor fitur yang tidak informatif terhadap deteksi kesalahan untuk menyingkat waktu komputasi. Menggunakan proyeksi data pada vektor fitur yang tersisa, SVM dibangun dan kemudian dioptimasi. Pada 15 dataset yang digunakan rangka kerja SVM yang ditawarkan menghasilkan 12 nilai F-measurement dan 9 nilai G-mean yang lebih tinggi dibandingkan 3 metode pembanding.

K.-Y. Chen, L.-S. Chen, M.-C. Chen dan C.-L. Lee [5] menguji SVM untuk mendeteksi kesalahan pada pembangkit listrik termal. Pra-proses dilakukan pada data untuk menghilangkan data yang inkonsisten dan terdapat derau serta untuk menormalisasi data. Setelah itu, seleksi fitur dilakukan untuk menyisihkan variabel yang tidak relevan dengan implementasi metode correlation analysis dan decision tree algorithm. Karena terdapat tahap eliminasi variabel, akan terjadi sedikit penurunan pada akurasi klasifikasi, tetapi penurunan tersebut berada didalam batas yang dapat diterima, dibandingkan dengan penurunan waktu komputasi yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi SVM. Menggunakan variabel yang tersisa, SVM dikonstruksi dengan Fungsi Basis Radial (FBR) kernel dan kemudian dioptimalkan dengan mencari nilai parameter yang optimal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa deteksi kesalahan menggunakan SVM mengalahkan performa metode Linear Discriminant Analysis (79.95%) dan Back Propagation Neural Network (85.57%), dengan SVM dapat mendeteksi kesalahan mengidentifikasi jenis kesalahan pada pembangkit listrik termal dengan akurasi diatas 91.93%.

Pada penelitian – penelitian diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan fungsi klasifikasi pada deteksi kesalahan, SVM sebagai classifier dilakukan setelah data diolah menggunakan proses reduksi dimensi. Reduksi dimensi merupakan tahap pengurangan variabel data untuk mengurangi waktu komputasi dalam konstruksi SVM. Reduksi dimensi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan seleksi fitur dan ekstraksi fitur. Seleksi fitur dilakukan dengan cara mengeliminasi variabel yang tidak informatif atau tidak memberikan informasi tambahan terhadap variabel lain. Seperti pada penelitian yang dilakukan pada yang sudah ditinjau, di mana variabel yang memiliki nilai keterpisahan antar kelas dibawah batas yang ditentukan, dianggap sebagai variabel yang tidak relevan sehingga dapat dieliminasi. Lain halnya dengan reduksi dimensi menggunakan metode ekstraksi fitur yang membuat data diproyeksikan pada sebuah ruang fitur baru yang memiliki jumlah dimensi lebih sedikit dibanding jumlah variabel sebenarnya.

Z. M. Hira dan D. F. Gillies [11] melakukan penelitian untuk mengulas aplikasi seleksi fitur dan ekstraksi fitur pada data genetik. Pada penelitian ini, metode seleksi fitur dan ekstraksi fitur digunakan untuk mengurangi dimensi dari data genetik kanker, dan dibandingkan dengan cara meninjau akurasi SVM dalam mengklasifikasi data hasil reduksi dimensi tersebut. Penelitian ini membandingkan performa metode – metode populer pada seleksi fitur dan ekstraksi fitur. Terdapat total 4 metode yang digunakan dari seleksi fitur, yakni: ReliefF, Information Gain, Information Gain Ratio, dan χ2-statistics. Sedangkan pada metode ekstraksi fitur digunakan metode PCA, locally linear embedding (LLE), dan Isomap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstraksi fitur menghasilkan akurasi SVM yang lebih tinggi serta dapat mengurangi overfitting dari SVM, namun seleksi fitur membutuhkan waktu komputasi yang lebih cepat serta menjaga karakteristik data sehingga dapat diinterpretasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh L. H. Chiang, E. L. Russell dan R. D. Braatz [1] membandingkan beberapa metode ekstraksi fitur dalam deteksi kesalahan dan diagnosis kesalahan pada data proses Tennessee Eastman. Metode ekstraksi fitur yang dibandingkan adalah fisher discriminant analysis (FDA), discriminant partial least squares (DPLS), dan principal component analysis (PCA). Hasil reduksi dimensi dari ketiga metode tersebut akan diklasifikasi menggunakan karakterisasi T2-statistics dan Q-statistics untuk dibandingkan akurasi klasifikasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode PCA memilki rerata misklasifikasi paling besar dibandingkan metode lain, yaitu menghasilkan rerata klasifikasi sebesar 0,74, 0,61, dan 0,67. DPLS memiliki rerata misklasifikasi rata-rata 0,57 dan FDA memiliki rerata misklasifikasi paling kecil yaitu sebesar 0,21. PCA memiliki rerata misklasifikasi yang paling besar karena sebagai PCA membaca data normal dan data salah sebagai kelas yang sama, dan hanya berusaha memaksimalkan variansi data. Sedangkan, FDA membaca data pada masing-masing kelas dan berusaha membuat ruang fitur sehingga proyeksi data memiliki variansi antar kelas yang besar. Pada studi ini peneliti juga menyimpulkan bahwa kemampuan FDA yang superior dalam diagnosis kesalahan merupakan kemampuan yang inheren, dan bukan dikarenakan model kriteria seleksi orde yang digunakan pada studi.

Menggunakan persamaan KFDA yang dikembangkan oleh Yang [12], Penelitian Zhu dan Song [13] menguji implementasi KFDA pada deteksi kesalahan menggunakan data proses Tennessee Eastman. Pada penelitian ini, data proses Tennessee Eastman diolah menggunakan PCA, KPCA, FDA, dan KFDA sebagai metode ekstraksi fitur sehingga data diproyeksikan kedalam ruang fitur 2 dimensi dan kemudian diklasifikasikan menggunakan k-nearest neighbor (KNN) dan gaussian mixture model (GMM) untuk mengidentifikasi apakah sebuah data merupakan data normal, kesalahan tipe 4, kesalahan tipe 8, atau kesalahan tipe 14. Penelitian menunjukkan bahwa PCA dan KPCA memproyeksikan data menjadi berpusat pada titik pusat grafik dan menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 60,13% dan 60,81% menggunakan KNN secara berurutan serta 64,31% dan 64% menggunakan GMM secara berurutan. FDA berhasil memisahkan kesalahan tipe 4 tetapi data normal, kesalahan tipe 8, dan kesalahan tipe 14 saling tumpang tindih. Ekstraksi fitur dengan FDA memiliki akurasi klasifikasi sebesar 58,19% menggunakan GMM dan 56,75% menggunakan KNN. KFDA berhasil memisahkan 4 kelas menjadi 4 kluster dengan catatan ada beberapa proyeksi kesalahan tipe 8 yang tumpang tindih dengan data normal. Secara keseluruhan, ekstraksi fitur dengan KFDA memiliki akurasi klasifikasi sebesar 92.75% menggunakan GMM dan 90,81% menggunakan KNN. Pada penelitian yang telah disebutkan, SVM mampu mendeteksi dan mengidentifikasi kesalahan pada sistem di mana ia diaplikasikan. Namun karena keterbatasan SVM di mana ia hanya memiliki performa baik pada data dapat dipisahkan secara linier, SVM tidak dapat mendeteksi kesalahan pada sistem dengan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier. Pada penelitian tersebut, KFDA terbukti dapat memproyeksikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier menjadi 4 kluster yang terpisah pada ruang fitur 2 dimensi sehingga data tersebut menjadi terpisah secara linier.

Deteksi kesalahan secara data-driven menggunakan data deret waktu yang telah dikumpulkan untuk mempelajari karakter dari data normal dan data sehingga dapat kedua data tersebut dapat dipisahkan. Kelemahan dari supervised learning adalah metode tersebut membutuhkan data berlabel yang cukup pada tahap pembangunan model sebagai data latih, apabila sebuah data baru memiliki karakteristik yang berbeda dari data pada data latih, maka rawan terjadi misklasifikasi terhadap data baru tersebut. Pengumpulan data berlabel merupakan proses yang memakan waktu yang lama dan memakan biaya, yang mana data harus dikumpulkan dari setiap kondisi yang mungkin terjadi kemudian dilabelkan oleh ahli [4].

Selain metode supervised, terdapat pula metode unsupervised yang dapat melakukan karakterisasi data tanpa menggunakan label. Metode unsupervised merupakan metode yang tidak membutuhkan pengetahuan sebelumnya mengenai keluaran atau label dari sebuah data. Fungsi dari metode unsupervised adalah memberikan perkiraan keluaran berdasarkan struktur dari kumpulan data yang disediakan [14].

Penelitian pada [8] mengajukan metode deteksi kesalahan pada proses produksi wafer semikonduktor. Metode yang diajukan dapat melakukan deteksi kesalahan secara unsupervised dengan on-the-fly learning yang kemudian dipasang pada sistem proses produksi sehingga dapat mendeteksi kesalahan proses secara real-time. Metode tersebut menggunakan data-data histori dari proses untuk mendapatkan acuan data normal yang kemudian digunakan untuk membangun model seleksi fitur dan classifier. Metode tersebut menggunakan metode unsupervised learning yakni 1-Class SVM sebagai classifier yang hanya membutuhkan data dari 1 kelas untuk proses pembangunan model. Apabila data baru masuk ke dalam algoritma, data baru akan diolah menggunakan seleksi fitur kemudian diklasifikasikan oleh 1-Class SVM sebagai data salah atau data normal. Apabila data tersebut diklasifikasikan sebagai data normal, data tersebut akan dimasukkan kedalam kumpulan data referensi dan data paling tua pada kumpulan data referensi akan dikeluarkan atau disimpan berdasarkan skenario sliding window yang digunakan. Dengan terbentuknya data referensi baru, maka pembangunan model seleksi fitur dan classifier akan dilakukan kembali untuk memperbarui model yang sudah dibangun. Terdapat 2 skenario sliding window yang diajukan, skenario pertama merupakan skenario apabila data baru masuk kedalam kumpulan data referensi, data paling tua tidak langsung dikeluarkan, namun apabila panjang kumpulan data sudah mencapai batas tertentu, maka beberapa data paling tua akan dikeluarkan secara bersamaan. Skenario kedua merupakan skenario sliding window apabila data paling tua dikeluarkan apabila terdapat data baru yang masuk. Metode yang diajukan pada penelitian ini mampu mendeteksi kesalahan pada 2 data industri dengan akurasi yang memuaskan, pada dataset 1 dihasilkan akurasi sebesar 95.65% pada kedua skenario, sedangkan pada dataset 2 dihasilkan akurasi sebesar 83.3 dan 91.67 pada masing-masing skenario. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa skenario sliding window pertama menghasilkan rerata alarm palsu yang lebih rendah, sedangkan skenario kedua menghasilkan rerate deteksi yang lebih tinggi.

Semi-supervised learning mengombinasikan kedua metode sebelumnya untuk saling melengkapi kekurangannya. Supervised learning membutuhkan data latih berlabel dalam jumlah besar, yang merupakan proses yang selain memakan biaya, juga membutuhkan waktu yang banyak. Sedangkan unsupervised learning tidak membutuhkan kumpulan data berlabel, sehingga dapat digunakan untuk mengolah data mentah, namun rawan terjadi misklasfikasi. Semi-supervised learning diajukan sebagai solusi dari kekurangan tersebut, metode semi-supervised learning dapat membangun model berdasarkan data dengan data berlabel dalam jumlah yang kecil, dan memperlakukan data lain sebagai data uji [4]. Penelitian [4] menyebutkan bahwa pembangunan model secara semi-supervised menggunakan data berlabel dan tidak berlabel menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode supervised maupun unsupervised. Salah satu metode semi-supervised adalah metode cluster-then-label, yaitu metode yang menggunakan metode pengelompokan untuk memberikan pseudo-label dari sebuah dataset, pseudo-label tersebut kemudian digunakan oleh metode classifier untuk menentukan label akhir dari tiap data dan untuk membentuk batas pemisah. Penelitian [15] menguji metode pengelompokan yang diikuti oleh metode klasifikasi untuk mendeteksi anomali, yang mendapatkan hasil bahwa gabungan metode k-medoid dan metode SVM mendapatkan rata-rata akurasi sebesar 99.43% pada dataset kecil (104 sampel) dan 99.21% pada dataset besar (105 sampel).

Apabila karakteristik data normal dari sebuah proses telah diketahui, maka metode cluster-then-label dari semi-supervised learning dapat digunakan untuk menggolongkan data-data yang mirip kedalam kelompok-kelompok menggunakan metode pengelompokan dengan diberikan pseudo-label, dan diikuti oleh metode klasifikasi untuk memberikan label akhir dari kelompok-kelompok tersebut yang mempertimbangkan pseudo-label serta proyeksi data normal sebenarnya pada ruang fitur. Pada penelitian ini, tahap pengelompokan dan tahap klasifikasi dilakukan sebagai 2 proses independen, seperti pada penelitian [15] dan [9]. Penelitian ini akan menggunakan metode cluster-then-label untuk dapat melakukan deteksi kesalahan secara real-time dengan on-the-fly learning. Penelitian ini juga akan menggunakan metode sliding window yang digunakan pada penelitian [8] untuk mendeteksi kesalahan dengan membangun model pengelompokan dan klasifikasi ketika data baru masuk kedalam sliding window, namun pada penelitian ini, data yang diproses merupakan data yang terdapat pada sliding window karena digunakan metode pengelompokan terlebih dahulu. Untuk dapat melakukan on-the-fly learning, alih-alih menggunakan data historik untuk mendapatkan karakteristik data normal seperti pada penelitian [8], karakteristik data normal didapatkan melalui data-data awal yang masuk sebagai acuan data normal. Digunakan metode kernel fisher discriminant analysis sebagai metode ekstraksi fitur untuk menangkap karakteristik data normal serta memproyeksikan data normal pada sebuah persebaran yang berbeda dengan data salah. Setelah dilakukan pengelompokan menggunakan metode yang akan diuji pada penelitian ini, digunakan support vector machines sebagai metode classifier. Support vector machines dipilih karena dapat menghasilkan akurasi yang tinggi meskipun pada data yang tidak seimbang. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, mengingat program yang dirancang akan dilakukan secara real-time, sehingga diharapkan data salah dapat segera terdeteksi oleh program meskipun jumlah data salah relatif kecil dibandingkan jumlah data normal pada sliding window.

| Penelitian | Metode |  | Sumber Data Latih | Mode Implementasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategori Metode | Metode yang digunakan |  |  |
| Chen, Chen, Chen, dan Lee [5] | Supervised | SVM | Data histori | Offline |
| Albalate, Suchindranath, Suendermann, dan Minker [9] | Semi-supervised | Cluster-then-label (SVM) | Data histori | Offline |
| Hassan, Lambert-Lacroix, dan Pasqualini [8] | Unsupervised | One-Class SVM | Data histori dan real-time | Online |
| Hasil penelitian yang diharapkan | Semi-supervised | Cluster-then-label (SVM) | Data real-time | Online |

# DASAR TEORI

## Semi-Supervised Learning

Teknik pembelajaran mesin (machine learning) umumnya dibagi menjadi 2, yakni: supervised learning dan unsupervised learning. Metode supervised merupakan teknik pembelajaran mesin di mana model menggunakan kumpulan data yang telah disediakan sebelumnya untuk mempelajari keluaran dari tiap data, sehingga model kemudian dapat memprediksi keluaran dari sebuah data baru. Tugas dari metode supervised adalah untuk memetakan sebuah data sebagai masukan kedalam sebuah kelas sebagai keluaran. Berdasarkan kumpulan data dengan label yang telah disediakan, supervised learning akan mempelajari pola dari kumpulan data tersebut untuk membentuk sebuah model yang dapat mengklasifikasikan tiap sampel kedalam label yang sesuai [4]. Dengan model yang telah dibentuk, apabila model diberi masukan berupa sampel baru, maka model dapat memprediksi label dari sampel tersebut. Dalam kata lain, metode supervised learning merupakan metode yang menggunakan kebenaran yang telah disediakan (ground truth) untuk membentuk model.

Sedangkan pada teknik pembelajaran mesin, metode unsupervised merupakan metode yang tidak membutuhkan pengetahuan sebelumnya mengenai keluaran dari data tersebut. Fungsi dari metode unsupervised adalah memberikan perkiraan keluaran berdasarkan struktur dari kumpulan data yang disediakan [14].

Semi-supervised learning mengombinasikan kedua metode sebelumnya untuk saling melengkapi kekurangannya. Supervised learning membutuhkan data latih berlabel dalam jumlah besar, yang merupakan proses yang selain memakan biaya, juga membutuhkan waktu yang banyak. Sedangkan unsupervised learning tidak membutuhkan kumpulan data berlabel, sehingga dapat digunakan untuk mengolah data mentah, namun rawan terjadi misklasfikasi. Semi-supervised learning diajukan sebagai solusi dari kekurangan tersebut, semi-supervised learning dapat digunakan pada kumpulan data dengan jumlah sampel yang kecil dan dengan kelas yang tidak lengkap untuk dapat memeberikan label dari data baru [4].

## Metode Cluster-then-label

Salah satu metode dari teknik semi-supervised learning adalah metode cluster-then-label. Pada metode cluster-then-label, dilakukan metode klasifikasi secara supervised yang dilatih menggunakan data dan label yang didapatkan melalui metode pengelompokan secara unsupervised [9]. Digunakan data yang telah diketahui labelnya untuk menebak label dari data baru. Metode pengelompokan dilakukan pada data berlabel dan tidak berlabel secara bersamaan, sehingga walaupun pengelompokan dilakukan secara unsupervised, data berlabel dapat membimbing pengelompokan. Pada tahap pengelompokan dihasilkan label untuk tiap sampel pada data yang dimiliki berdasarkan kemiripan mereka. Label sesungguhnya dari data berlabel akan digunakan untuk menggantikan label dari hasil pengelompokan untuk memberikan koreksi pada hasil pengelompokan. Label tersebut kemudian digunakan untuk membangun garis pemisah SVM secara supervised.

## III.3. Support Vector Machines (SVM)

Support vector machines (SVM) merupakan pendekatan statistik multivarian yang relatif baru dan menjadi populer karena memiliki hasil yang banyak diminati pada persoalan klasifikasi dan regresi [3]. Prinsip fundamental dari SVM adalah membentuk hyperplane (batas keputusan) antar kelas yang harus memiliki jarak maksimum antara support vector tiap kelas. Support vector sendiri merupakan data pada masing-masing kelas yang bertindak sebagai batas dari kelas tersebut.

[16]

Gambar III.1 Klasifikasi Menggunakan SVM

Gambar III.1 menunjukkan beberapa titik data yang merupakan anggota dari 2 kelas, anggota dari kelas pertama disimbolkan dengan lingkaran berwarna biru, dan anggota dari kelas  kedua disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah. Meggunakan Gambar III.1 sebagai contoh, persoalan klasifikasi dapat diartikan sebagai persoalan untuk menemukan batas yang dapat memisahkan kedua kelas tersebut sehingga apabila sebuah data baru dimasukkan kedalam figur, kelas dari data baru dapat diprediksi berdasarkan letak data tersebut. Terdapat banyak kemungkinan garis batas yang dapat digunakan, pada Gambar III.1 terdapat beberapa contoh alternatif garis batas.

Garis batas terbaik ditentukan dengan mencari titik data terdekat pada kedua kelas dari garis batas tersebut kemudian mengukur batas. Titik data terdekat dengan garis batas disebut dengan support vector, dan batas merupakan jarak antara garis batas dengan support vector. Menurut algoritma SVM, garis batas yang memiliki batas paling besar merupakan garis batas terbaik untuk persoalan klasifikasi [16]. Pada Gambar III.1, garis tebal berwarna hijau merupakan garis batas terbaik karena memiliki batas yang lebih besar dibanding batas pada garis batas berwarna kuning. Pada sebuah figur 2 dimensi seperti Gambar III.1, SVM akan membentuk sebuah garis batas untuk memisahkan 2 kelas, sedangkan pada figur 3 dimensi, SVM akan membentuk sebuah bidang batas. Apabila data memiliki variabel lebih dari 3, maka figur tidak lagi dapat digambarkan, namun SVM tetap dapat mengklasifikasi data tersebut dengan membentuk sebuah hyperplane.

Dengan garis pemisah SVM yang telah dibentuk, maka apabila sebuah data baru yang belum diketahui kelasnya dimasukkan kedalam persamaan SVM tersebut, SVM dapat memberikan prediksi kelas dari data tadi berdasarkan nilai-nilai dari variabel data tersebut, di mana nilai-nilai variabel juga merupakan koordinat proyeksi data. Oleh karena kemampuan ini, SVM digolongkan sebagai teknik pembelajaran mesin secara supervised. Pada konteks SVM, SVM menggunakan data yang telah disediakan untuk menentukan posisi garis pemisah yang dapat memisahkan tiap kelas secara optimal, sehingga garis pemisah yang telah dibentuk kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari data-data baru.

Diasumsikan bahwa himpunan data yang memiliki 2 kelas berada didalam matriks X dengan ukuran matriks m x n, m merupakan jumlah sampel yang diamati dan n merupakan jumlah variabel yang diamati. Tiap sampel pada X dinotasikan sebagai xi yang merupakan vektor baris ke-i pada X dan berukuran ukuran n. Tiap sampel pada X diasumsikan merupakan anggota dari salah satu diantara 2 kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Sehingga sebuah vektor kolom Y berukuran m bertindak sebagai label kelas untuk tiap sampel, dengan baris ke-i pada Y atau dinotasikan sebagai (yi) dapat memiliki 2 nilai, yaitu +1 dan -1. Apabila yi bernilai +1, maka sampel xi merupakan anggota dari kelas positif, begitu pula sebaliknya. Diasumsikan bahwa data tersebut dapat dipisahkan menggunakan hyperplane dengan n dimensi, yang didefinisikan sebagai:

|  | fx= w.x+b=0 | (3.1) |
| --- | --- | --- |

w merupakan vektor berdimensi m dan b merupakan skalar. Parameter w dan b akan menentukan posisi dan orientasi dari hyperplane batas. Persoalan untuk menentukan hyperplane batas yang optimum merupakan sebuah persoalan optimasi, di mana hyperplane batas yang optimum harus memenuhi persamaan optimasi:

|  | minw,b=12w2, dengan syarat: | (3.2) |
| --- | --- | --- |
|  | yifxi= yi(w,xi+b)≥1, i = 1, ..., m | (3.3) |

w,x menotasikan inner product dari vektor w dan vektor x Untuk memecahkan persoalan optimasi pada persamaan (3.3) dengan batasan persamaan (3.2), dapat digunakan teknik Langrange Multiplier sehingga persoalan tersebut menjadi:

|  | Lw,b,α= 12w2-i=1mαi(yi(w,xi+b)-1) | (3.4) |
| --- | --- | --- |

Dengan α merupakan Langrangian Multiplier.

Pada keadaan riil, sering kali data tidak dapat diklasifikasikan secara sempurna, sehingga persamaan optimasi menjadi tidak dapat dipenuhi. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan teknik soft margin dan persamaan ditulis kembali dengan menyisipkan variabel slack (ξi) [16], sehingga persamaan optimasi menjadi:

|  | minw,b12w2+Ci=1mξi | (3.5) |
| --- | --- | --- |
|  | Lw,b,ξ,α,β= 12w2+Ci=1mξi-i=1mαiyiw,xi+b-1+ξi-i=1mβiξi | (3.6) |

Dengan C disebut sebagai error penalty, serta α dan β merupakan Langrangian Multiplier. Dipandang persamaan minimalisasi sebagai primal problem.

|  | minw,b,ξθpw= minw,b,ξmaxα,βLw,b,ξ,α,β | (3.7) |
| --- | --- | --- |

Ketika memenuhi kondisi Kuhn-Tucker, maka persoalan primal dapat ditransformasikan menjadi bentuk dual problem:

|  | maxα,βθdα,β= maxα,βminw,b,ξLw,b,ξ,α,β | (3.8) |
| --- | --- | --- |

Sehingga minimalisasi dari L dapat dilakukan dengan menyesuaikan nilai dari w,b,ξ. Pada nilai optimal, turunan dari L akan bernilai 0, sehingga:

|  | ∂L∂w=0, → i=1mαiβi=0 | (3.9) |
| --- | --- | --- |
|  | ∂L∂b=0, → i=1mαiβixi=0 | (3.10) |
|  | ∂L∂b=0, → αi+βi=C | (3.11) |

Dengan memasukkan pesamaan (3.9), (3.10), (3.11) kedalam persamaan (3.6), maka dapatkan dual quadratic optimization problem:

|  | maxαwα= maxα -12i=1mj=1mαiαjβiβjxi,xj+k=1mαk | (3.12) |
| --- | --- | --- |

Yang memenuhi batasan:

|  | 0 ≤ αi≤C, i=1,…, m. i=1mαiβi=0 | (3.13) |
| --- | --- | --- |

Dengan menyelesaikan persoalan optimasi (3.12), maka nilai αi akan didapatkan. Sehingga apabila persamaan (3.10) dapat disisipkan kedalam persamaan (3.1) menjadi [16]:

|  | fx= w.x+b=i=1mαiβixi,xj+b | (3.14) |
| --- | --- | --- |

Persamaan konstruksi SVM diatas digunakan untuk membentuk garis batas yang mampu mengklasifikasikan himpunan data ke dalam 2 kelas. Pada persoalan yang membutuhkan klasifikasi ke dalam lebih dari 2 kelas, terdapat 2 jenis metode multi-class SVM yang dapat digunakan, yaitu metode yang menggunakan dan mengkombinasikan beberapa SVM biner untuk tiap pasangan kelas serta metode yang secara langsung mempertimbangkan semua data di tiap kelas. Sehingga pada SVM multi-kelas, metode yang digunakan antara membutuhkan konstruksi hyperplane yang jumlahnya berbanding lurus dengan jumlah kelas, atau dengan memformulasikan problematika optimasi yang lebih rumit. Terdapat banyak metode SVM multi-kelas yang berbasis klasifikasi biner, 3 diantaranya adalah metode one vs one, one vs all, dan DAGSVM. Eksperimen yang dilakukan oleh Hsu dan Lin [17] menunjukkan bahwa kombinasi klasifikasi biner, khususnya one vs one dan directed acyclic graph support vector machine (DAGSVM), yang merupakan metode yang lebih cocok untuk penggunaan praktis dibandingkan metode-metode lain.

Gambar III.2 Perbedaan one versus all dan one versus one [17]

Pada Gambar III.2 diilustrasikan perbedaan metode one versus all dan one versus one. Metode one vs one akan membentuk hyperplane batas sebanyak c((c-1)/2), dengan c merupakan jumlah kelas dan setiap hyperplane batas akan memisahkan tiap pasangan kelas. Setelah semua hyperplane dikonstruksi, penentuan kelas dari sebuah sampel bisa dilakukan dengan strategi voting atau disebut juga strategi Max Wins [17]. Apabila sebuah hyperplane menentukan sampel merupakan anggota dari kelas i, maka jumlah vote untuk kelas i bertambah 1, dan dilakukan sampai semua hyperplane mengklasifikasi sampel tersebut.

Berbeda dengan metode one vs one, metode one vs all akan membentuk hyperplane batas sebanyak c. Metode ini akan mengkonstruksi satu hyperplane untuk tiap kelas yang memisahkan kelas tersebut dengan kelas lainnya, sehingga hyperplane untuk kelas ci memiliki hasil klasifikasi ci atau not ci. Penentuan kelas dari sebuah sampel dapat ditentukan dari hasil klasifikasi yang menyatakan bahwa sampel merupakan anggota dari kelas tersebut.

Gambar III.3 Penentuan Kelas Menggunakan DAG

[13]

DAGSVM mirip dengan metode one vs one di mana dikonstruksi hyperplane untuk tiap pasangan kelas dengan jumlah c((c-1)/2) hyperplane, namun DAGSVM memiliki sistem penentuan kelas yang berbeda. Penentuan kelas pada DAGSVM menggunakan binary directed acyclic graph (DAG) yang memiliki node sejumlah c((c+1)/2) dan c tingkat, sehingga penentuan kelas dari sebuah sampel dilakukan secara bertingkat dengan mempertimbangkan hasil klasifikasi dari node sebelumnya. Pada DAG, node pada tingkat ke-c merupakan hasil klasifikasi dan node pada tingkat sebelumnya merupakan fungsi klasifikasi. Dengan demikian, DAGSVM mengimplimentasikan teori DAG kedalam klasifikasi SVM, dan mengimplementasikan simplifikasi one vs one SVM, sehingga menjaga efisiensi komputasi yang tinggi serta memiliki akurasi klasifikasi yang tinggi pula [18].

Seperti ditunjukan pada Gambar III.3, DAGSVM yang digunakan untuk mengklasifikasi data kedalam 3 kelas akan membentuk DAG dengan 6 node dan 3 tingkat. Tiap node menghasilkan 2 keluaran klasifikasi yang menyatakan bahwa sebuah sampel bukan anggota dari ci, dan diteruskan ke node yang sesuai untuk diklasifikasi lagi. Hasil dari penentuan kelas sebuah sampel ditunjukkan oleh node pada tingkat terakhir pada DAG.

## III.4. Metode Pengelompokan

Analisis pengelompokan merupakan teknik pembelajaran mesin secara unsupervised yang berguna untuk mengelompokkan data-data yang mirip dari sebuah kumpulan data ke dalam kelompok-kelompok. Pengelompokan oleh metode pengelompokan dapat berbasis densitas, jarak, maupun properti lain.

### III.4.1. Pengelompokan K-means

Proses k-means merupakan proses yang membagi sebuah populasi data kedalam k kelompok berbasis sebuah sampel. Metode k-means dapat diprogram dengan mudah sehingga memudahkan untuk mengolah data yang besar [19]. Aplikasi proses k-means pada pengelompokan berdasarkan kemiripan disebut sebagai pengelompokan k-means, yang merupakan metode pengelompokan yang banyak digunakan. Pengelompokan k-means bertujuan untuk mencari nilai minimal dari rerata jarak kuadrat antara pusat kelompok dengan sebuah data pada kelompok tersebut atau disebut sebagai within cluster sum of squares (WCSS). Pada pengelompokan k-means, ditinjau konstanta k sebagai jumlah kelompok yang telah ditentukan, matriks X sebagai kumpulan data berukuran matriks m x n dengan fitur sebanyak m dan sampel sejumlah n, maka pengelompokan k-means akan memiliki objective function (ϕ) sebagai berikut [20]:

|  | ϕ = j=1ki=1mxi(j)-cj2 | (3.15) |
| --- | --- | --- |

Dengan cj merupakan pusat kelompok ke-j dan xi(j) merupakan sebuah sampel dari X yang termasuk kedalam cj. Dari persamaan tersebut, diartikan bahwa J merupakan jumlah dari jarak kuadrat antara tiap pusat kelompok ke tiap sampel yang termasuk kedalam kelompok tersebut, dan pengelompokan k-means bertujuan untuk mencari nilai minimum dari ϕ. Algoritma dari pengelompokan k-means adalah sebagai berikut [20]:

1. Dipilih pusat kelompok (c) sebanyak k secara acak dari sampel-sampel pada kumpulan data yang disediakan.

2. Untuk tiap j ϵ {1, 2, .. k} dan i ϵ {1, 2, .. m}, golongkan tiap sampel (xi) dari X sebagai anggota dari kelompok ke-j (Cj) apabila xi lebih dekat ke cj daripada pusat kelompok lain.

3. Untuk tiap j ϵ {1, 2, .. k}, tetapkan cj sebagai mean dari Cj.

4. Ulangi tahap 2 dan 3 hingga C tidak berubah.

Dengan algoritma yang iteratif seperti yang telah disebutkan, pengelompokan k-means akan mencari posisi untuk tiap cj  yang menghasilkan ϕ yang minimum.

Salah satu kesulitan dalam penggunaan metode pengelompokan adalah tidak ada jawaban pasti mengenai jumlah kelompok yang tepat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada pengelompokan k-means, nilai k haruslah ditentukan terlebih dahulu sejak sebelum memulai algoritma. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat berbagai metode untuk mencari jumlah kelompok yang optimal, seperti within cluster sum of squares (WCSS).

|  | WCSS = j=1ki=1mxi(j)-cj2 | (3.16) |
| --- | --- | --- |

Karena objective function (ϕ) dari pengelompokan k-means adalah untuk mencari nilai terkecil dari WCSS, maka temtu WCSS memiliki rumus yang sama dengan ϕ. WCSS dapat digunakan untuk mencari jumlah kelompok yang optimal dengan metode yang disebut dengan elbow method. Elbow method merupakan sebuah strategi sehingga penentuan jumlah kelompok optimal berdasarkan pembentukan siku pada grafik WCSS. Untuk menentukan siku pada sebuah grafik WCSS, maka dihitung WCSS dari sebuah kumpulan data menggunakan sebuah rentang nilai k. Kumpulan nilai WCSS tersebut kemudian digambarkan dalam sebuah grafik kurva, dan berdasarkan elbow method, jumlah kelompok optimal merupakan nilai k di mana kurva membentuk sebuah siku (elbow) [21]. Pembentukan siku pada kurva WCSS menandakan bahwa terjadi penurunan nilai WCSS yang relatif drastis pada WCSS dengan jumlah kelompok sebelumnya dibandingkan nilai WCSS dengan jumlah kelompok tersebut. Penurunan nilai WCSS diasumsikan yang drastis kemudian diasumsikan sebagai bukti bahwa jumlah kelompok optimum.

Meskipun pengelompokan k-means merupakan metode yang populer digunakan dalam berbagai aplikasi, namun yang membuat pengelompokan k-means sebagai metode yang populer adalah kecepatan dan kesederhanaannya, bukan akurasi [20]. Karena pada tahap 1 pusat kelompok pertama kali ditetapkan secara random, maka untuk tiap percobaan pada sebuah kumpulan data yang sama, pengelompokan k-means dapat menghasilkan pengelompokan yang berbeda dengan akurasi yang berbeda pula. Penelitian [20] memperkenalkan metode di mana posisi pusat kelompok pertama tidak ditentukan secara acak, namun dengan iterasi tersendiri, metode tersebut disebut sebagai k-means++. Pada k-means++, D(x) merupakan jarak dari sebuah sampel menuju pusat kelompok terdekat yang telah ditentukan pada iterasi sebelumnya. Setelah pusat kelompok pertama dipilih dari sampel yang tersedia secara acak, pusat kelompok berikutnya dipilih dari sampel yang tersedia dengan probabilitas yang mana pemilihan sebuah sampel sebagai pusat kelompok proporsional terhadap jarak sampel tersebut menuju pusat kelompok terdekat, sehingga semakin jauh jarak sebuah sampel dari pusat kelompok, semakin mungkin sampel tersebut ditentukan sebagai pusat kelompok berikutnya. K-means++ memiliki algoritma sebagai berikut [20]:

1a. Tentukan pusat kelompok pertama c1, dipilih secara acak dari sampel pada X.

1b. Tentukan pusat kelompok berikutnya ci, yang dipilih secara acak dari sampel pada X dengan probabilitas D(x)xϵXD(x)2

1c. Ulangi tahap 1b, hingga ck telah ditentukan

2-4. Dijalankan sama seperti algortima k-means.

### III.4.2. Density-based Spatial Clustering of Applications With Noise

Density-based Spatial Clustering of Applications With Noise (DBSCAN) melakukan penggolongan kumpulan data berdasarkan densitas dari proyeksi tiap sampel pada kumpulan data tersebut, sehingga  sebagai hasil dari DBSCAN, tiap kelompok akan memiliki densitas yang berbeda dengan kelompok lainnya, strategi tersebut tentu saja berbeda dengan pengelompokan k-means yang melakukan penggolongan berdasarkan pusat kelompok terdekat.

DBSCAN dikembangkan oleh Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander, dan Xiaowei Xu sebagai solusi yang menjawab kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi metode pengelompokan pada basis data spasial yang besar, yakni [22]:

1. Membutuhkan pengetahuan domain yang minimum dalam penentuan nilai parameter yang sesuai, karena perkiraan nilai parameter seringkali tidak diketahui ketika berhadapan dengan sebuah basis data yang besar. DBSCAN hanya memerlukan 1 parameter yang perlu disetel, sehingga mudah bagi pengguna untuk menyesuaikan nilai parameter tersebut agar sesuai dengan karakteristik basis data yang diolah.

2. Dapat melakukan penggolongan dengan bentuk yang acak, dikarenakan bentuk kelompok pada basis data spasial dapat memiliki bentuk yang beragam. Karena DBSCAN melakukan penggolongan berdasarkan densitas, DBSCAN akan melakukan penggolongan dalam bentuk yang beragam untuk menyesuakan bentuk persebaran dari data dengan densitas yang sama.

3. Memiliki efisiensi yang baik pada basis data yang besar, DBSCAN dilaporkan memiliki efisiensi yang baik meskipun pada basis data yang besar.

Algoritma dari metode DBSCAN dapat dijelaskan secara abstrak sebagai berikut [23]:

1. Tentukan titik pusat-titik pusat dari kumpulan data yang diolah. Sebuah sampel pada kumpulan data dianggap sebagai titik pusat apabila pada radius sebesar ε disekitar sampel tersebut terdapat sampel lain dengan jumlah yang melampaui ambang yang telah ditentukan. Titik pusat dan sampel yang berada didalam radius akan membentuk 1 kelompok kecil.

2. Gabungkan semua titik pusat-titik pusat yang terdapat pada radius satu sama lain ke dalam 1 kelompok yang lebih besar.

Gambar III.4 Ilustrasi cara kerja metode DBSCAN

[23]

3. Untuk sampel yang bukan merupakan titik pusat dan tidak terdapat di dalam radius dari sebuah titik pusat, maka sampel tersebut dianggap sebagai derau, namun apabila sampel tersebut terdapat didalam radius dari sebuah titik pusat, maka sampel tersebut dianggap sebagai titik batas.

## III.5. Kernel

Metode kernel adalah sebuah metode untuk memproyeksikan data ke ruang fitur berdimensi tinggi tanpa perlu mengkalkulasikan vektor fitur pada ruang tersebut secara eksplisit, melainkan dengan menghitung inner product dari tiap pasangan data pada ruang fitur semula, sehingga komputasi vektor fitur dapat dilakukan dengan lebih efisien [24]. Metode kernel dilakukan dengan cara mencari inner product dari pasangan sampel, atau secara umum dirumuskan dengan:

|  | K(xi,xj)= ϕ(xi),ϕ(xj) | (3.17) |
| --- | --- | --- |

Dengan xi dan xj merupakan sampel X ke-i dan ke-j dengan i,j = 1, 2, ..., m. Dengan demikian, K merupakan matriks persegi dengan ukuran m x m. Apabila ϕ(xi) berdekatan dengan ϕ(xj), maka nilai K akan relatif besar, sedangkan apabila berjauhan atau hampir ortogonal, maka nilai K akan relatif kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa K merupakan kumpulan ukuran mengenai kemiripan tiap pasangan sampel.

Terdapat beberapa rumus jenis mapping kernel yang dapat digunakan, beberapa diantaranya adalah:

1. Fungsi Basis Radial (FBR) kernel:

|  | Kxi, xj=exp⁡xi,-xj22σ2 | (3.18) |
| --- | --- | --- |

2. Polynomial kernel:

|  | Kxi, xj=xiTxj+ad | (3.19) |
| --- | --- | --- |

Dengan d merupakan derajat dari polinomial dan a ≥ 0 merupakan parameter trade-off antara pengaruh derajat tinggi dengan derajat rendah. Nilai σ merupakan deviasi standar dari kernel FBR yang merupakan sebuah fungsi gaussian yang digunakan sebagai ukuran kemiripan dari sebuah data. Invers dari σ adalah γ, nilai γ yang kecil mendefinisikan sebuah fungsi gaussian yang memiliki varians yang besar, sehingga 2 data akan disebut sebagai data yang mirip meskipun kedua data tersebut diproyeksikan secara terpisah.

## III.6. Kernel Fisher Discriminant Analysis

Reduksi dimensi merupakan metode untuk memproyeksikan data ke ruang fitur dengan dimensi yang lebih kecil dibandingkan ruang fitur semula, atau dalam kata lain, reduksi dimensi digunakan untuk mengurangi jumlah fitur (dimensi) pada sebuah himpunan data. Ruang fitur sendiri merupakan sebutan bagi sebuah ruang di mana data diproyeksikan menurut nilai-nilai variabelnya. Metode ini penting karena dapat memfasilitasi visualisasi dalam sebuah figur (2 dimensi atau 3 dimensi), mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk komputasi classifier, serta meningkatkan akurasi klasifikasi [25]. Terdapat 2 metode yang sering digunakan untuk melakukan reduksi dimensi, yaitu seleksi fitur dan ekstraksi fitur. Seleksi fitur mengurangi jumlah variabel dengan cara mengeliminasi variabel-variabel yang tidak relevan, umumnya dengan mengeliminasi variabel yang memiliki nilai variansi dibawah ambang yang telah ditentukan. Berbeda dari seleksi fitur, ekstraksi fitur membentuk variabel-variabel baru sehingga data diproyeksikan dengan variansi sebesar mungkin pada ruang fitur baru. Variabel baru yang dibentuk merupakan kombinasi liner dari variabel-variabel semula [2]. Dengan memperhatikan variansi, kedua metode menjaga agar tidak banyak informasi yang hilang ketika digunakan ruang fitur yang berdimensi lebih rendah.

Salah satu metode ekstraksi fitur yang sering digunakan adalah fisher discriminant analysis, metode ini banyak digunakan dan terbukti memiliki performa baik dalam berbagai aplilkasi. Namun, karena batasannya pada persoalan-persoalan linier, FDA memiliki performa yang buruk pada data yang tidak dapat dipisahkan secara linier [26]. Beberapa peneliti kemudian mengembangkan FDA yang dapat memiliki performa baik pada data yang tidak dapat dipisahkan secara linier, salah satunya adalah dengan menggunakan metode kernel.

Yang [12] pada penelitiannya merumuskan KFDA sebagai metode 2 tahap, yaitu kernel principal component analysis (KPCA) dan kemudian dilanjutkan dengan FDA. Diasumsikan sebuah himpunan data bernotasi X dengan n jumlah variabel, maka pada tahap KPCA, dicari ruang fitur kernel dari himpunan data menggunakan persamaan dari metode kernel yang digunakan.

Matriks transformasi KPCA dapat dihitung dengan persamaan:

|  | zKPCA=ν1λ1,…, νnλnT | (3.20) |
| --- | --- | --- |

Dengan ν dan λ merupakan eigenvalue dan eigenvector dari K, dan K merupakan matriks K yang terpusat. Menggunakan perkalian dot product dengan zKPCA, X dapat diproyeksikan kedalam ruang fitur baru dan dinotasikan sebagai X, yang mana X kemudian digunakan untuk membentuk matriks transformasi KFDA (zKFDA) pada tahap kedua, yaitu tahap FDA. zKFDA didapatkan menerapkan FDA pada zKPCA sehingga didapatkan eigenvector (φ) dari S-1,Cov, dengan Cov merupakan matriks kovarians dari mean antar kelas dan S merupakan variansi dari X pada tiap vektor fitur pada ruang fitur zKPCA.

|  | Cov=1mi=1cli(Mci -MX)(Mci-MX)T | (3.21) |
| --- | --- | --- |
|  | S=diag(λ1,λ2,…,λm) | (3.22) |

Dengan m menotasikan jumlah sampel pada X, c menotasikan jumlah kelas, li menotasikan jumlah sampel pada kelas ke-i, Mci menotasikan mean dari kelas ke-i,dan M0 menotasikan mean dari X. Sebuah data baru bernotasi x dapat diproyeksikan pada ruang fitur KFDA dengan persamaan:

|  | x= zKFDAT.(zKPCAT.x) | (3.23) |
| --- | --- | --- |

Jumlah dimensi dari ruang fitur KFDA memiliki jumlah yang sama dengan jumlah eigenvector (φ) yang digunakan.

## III.7. Penskalaan

Penskalaan merupakan metode yang biasanya dilakukan pada tahap pra-proses data. Dengan menggunakan penskalaan, maka nilai tiap variabel pada sebuah data diubah menjadi memiliki rentang yang sama sehingga semua variabel memiliki proporsi yang sama. Penskalaan dilakukan pada kumpulan data yang memiliki rentang fitur yang beragam, apabila pada sebuah kumpulan data tidak dilakukan penskalaan fitur, maka fitur yang berentang pada bilangan lebih besar akan mendominasi fitur yang memiliki rentang pada bilangan lebih kecil [27]. Dengan melakukan penskalaan, semua fitur akan memiliki rentang yang sama pada bilangan yang sama, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi.

Diasumsikan himpunan data X yang memiliki m sampel dan n variabel, variabel pada X dinotasikan dengan f, dengan fi merupakan vektor berukuran m. Hasil rentang nilai serta satuan-satuan yang digunakan bergantung pada penskalaan yang digunakan. Beberapa contoh dan persamaan dari scaler, adalah:

- Standard Scaler

Standard scaler cocok untuk data yang terdistribusi normal, namun tidak dianjurkan untuk data yang tidak terdistribusi normal. Standard scaler mengubah nilai tiap variabel menjadi memiliki mean 0 dan standar deviasi 1, sehingga nilai memiliki rentang -1 sampai 1. Standard scaler dapat digunakan dengan persamaan [27]:

|  | xi terskala= xi-fiσ | (3.24) |
| --- | --- | --- |

- Max-min Scaler

Max-min scaler dapat digunakan apabila data tidak terdistribusi normal. Max-min Scaler mengubah nilai tiap variabel menjadi berentang 0 sampai 1, atau -1 atau 1 apabila terdapat nilai negatif. Namun max-min scaler sensitif terhadap outlier, sehingga apabila terdapat outlier pada data, disarankan menghilangkan data outlier tersebut atau menggunakan scaler lain. Max-min scaler dapat digunakan dengan persamaan [27]:

|  | xi terskala= xi-minfimaxfi-minfi | (3.25) |
| --- | --- | --- |

- Robust Scaler

Robust scaler mengubah data dengan cara sama dengan Max-Min scaler, tetapi robust scaler tidak sensitif terhadap outlier. Alih alih menggunakan nilai maksimal dan minimum, robust scaler menggunakan jangkauan antar kuartil sehingga persamaannya menjadi [28]:

|  | xi terskala= xi-Q1fiQ3fi-Q1fi | (3.26) |
| --- | --- | --- |

## III.8. Deteksi dan Diagnosis Kesalahan

Kesalahan didefinisikan sebagai perilaku abnormal pada proses yang berhubungan dengan kegagalan mesin, kelelahan mesin, atau gangguan eksrim pada proses [1]. Apabila kesalahan terjadi dan tidak segera ditangani, kualitas produk atau bahkan juga keselamatan proses menjadi terancam. Kesalahan pada salah satu bagian pada proses apabila tidak segera dideteksi dan ditangani, dapat mengakibatkan kerugian ekonomi pada perusahaan berupa produk yang berkualitas rendah, biaya perbaikan peralatan yang besar, serta dapat membahayakan keselamatan operator. Mempertimbangkan hal – hal tersebut, perusahaan harus mencari cara untuk mendeteksi dan mencari sumber kesalahan sedini mungkin, sehingga metode deteksi kesalahan dikembangkan selama 20 tahun terakhir [3].

Deteksi dan diagnosis kesalahan merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan dan kehandalan sebuah sistem dengan cara mendeteksi perilaku sistem yang abnormal. Keselamatan proses pada pabrik bergantung pada kondisi mesin-mesin pabrik yang digunakan, apabila terdapat kesalahan pada mesin, proses pabrik akan mengalami gangguan dan dapat mengancam kualitas produk, kondisi peralatan mesin, serta keselamatan operator pada pabrik. Deteksi kesalahan yang dilakukan dengan segera, dapat mendeteksi kesalahan pada kondisi mesin melalui data dari sensor dan aktuator, sehingga perusahaan dapat mengurangi resiko kerugian ekonomi dari biaya perbaikan mesin atau kualitas produk yang rendah.

Deteksi kesalahan dan diagnosis kesalahan merupakan 2 persoalan yang berbeda, yang mana deteksi kesalahan merupakan persoalan untuk mendeteksi data salah dari sebuah sistem, sedangkan diagnosis kesalahan merupakan persoalan untuk mengidentifikasi jenis kesalahan berdasarkan karakteristik kesalahan tersebut. Kedua persoalan ini dapat dipecahkan dengan metode klasifikasi sehingga deteksi kesalahan merupakan klasifikas 2 kelas sedangkan diagnosis kesalahan merupakan klasifikasi multi-kelas. Pada prakteknya, deteksi kesalahan dan diagnosis kesalahan dapat dilakukan secara bersamaan sebagai persoalan klasifikasi multi-kelas.

Terdapat 2 pendekatan FDD yang dapat digunakan, yakni pendekatan data-driven dan pendekatan model-based. Pendekatan model-based membutuhkan pengetahuan mengenai model proses dalam bentuk persamaan matematis, berdasarkan persamaan matematis tersebut, ketergantungan antara variabel yang dapat diukur [29] dan batas-batas kesalahan dapat dideteksi. Berbeda halnya dengan pendekatan data-driven di mana batas-batas kesalahan dibentuk tidak melalui pengetahuan mengenai model matematis proses, melainkan menggunakan data deret waktu yang dihimpun selama proses dijalankan [2].

Pada pendekatan data-driven, diasumsikan bahwa data historis proses yang berjumlah besar telah tersedia, baik data kondisi normal maupun data salah [3]. Data historis proses merupakan himpunan data deret waktu yang didapatkan dari nilai keluaran sensor dan aktuator. Data historis proses tersebut kemudian digunakan untuk membuat model klasifikasi, sehingga apabila data baru dimasukkan kedalam model klasifikasi, maka didapatkan sebuah keluaran berupa label dari data baru tersebut.

Gambar III.5 Skema Kerja MQTT

[20]

III.9. Message Queue Telemetry Transport

Protokol Message Queue Telemetry Transport (MQTT) merupakan protocol pesan yang ringan (lightweight) dengan arsitektur publish/subscribe yang digunakan diatas protokol komunikasi TCP/IP. Dengan arsitektur tersebut, MQTT didesain untuk bersifat terbuka dan mudah untuk diaplikasikan, serta dapat menangani ribuan client hanya dengan menggunakan 1 server. Karakteristik tersebut membuat MQTT ideal untuk digunakan dalam kondisi sulit, seperti apabila bandwidth jaringan rendah atau dengan perangkat yang memiliki kapabilitas komputasi dan memori yang terbatas [30]. Protokol MQTT memudahkan komunikasi machine-to-machine, yaitu komunikasi antar perangkat yang menjadi semakin umum dengan berkembangnya teknologi.

Untuk komunikasi dengan protokol MQTT dapat dilakukan, maka dibutuhkan perangkat sebagai MQTT client dan MQTT broker. MQTT client merupakan perangkat yang terhubung dengan server pengiriman pesan, dan menggunakan topic untuk mem-publish pesan sehingga client lain menerima pesan tersebut. MQTT client juga dapat subscribe pada sebuah topic sehingga dapat menerima pesan apabila sebuah informasi telah di-publish pada topic tersebut. MQTT broker merupakan bertindak sebagai sebuah server yang mengimplementasikan protokol MQTT sehingga mampu memfasilitasi komunikasi antar berbagai MQTT client.

# PELAKSANAAN PENELITIAN

## IV.1. Alat dan Bahan Penelitian

IV.1.1. Alat Penelitian

Tabel IV.1. Perangkat Keras Penelitian

| Perangkat Keras |  |
| --- | --- |
| Nama Alat | Spesifikasi |
| Komputer Desktop | OS: Windows 10 Pro Processor: Intel Core i5-4460 @3.20 GHz RAM: 12 GB |

Tabel IV.2 Perangkat Lunak Penelitian

| Perangkat Lunak |  |
| --- | --- |
| Nama Alat | Versi |
| Visual Studio Code | 1.47 |
| Eclipse Mosquitto | 3.1.1 |
| Python | 3.8.6 |
| Eclipse Paho MQTT | 1.5.1 |
| Scikit-learn | 0.23.2 |
| Numpy | 1.19.0 |
| Pandas | 1.1.3 |

Visual Studio Code merupakan perangkat lunak code editor yang bersifat open source dan lintas platform milik Microsoft. Visual Studio Code memiliki beragam fitur yang memudahkan penulis untuk membuat dan menyunting code, seperti fitur IntelliSense yang dapat membantu pembuatan code, bracket-matching yang dapat menyeimbangkan tanda kurung, auto-identation, syntax highlighting serta banyak fitur lain. Karena bersifat open-source, pengguna juga dapat mengunduh extension buatan pengguna lain untuk mengoptimasi dan personalisasi Visual Studio Code. Pada penelitian ini, Visual Studio Code digunakan untuk membuat dan menyunting program untuk mengolah data dengan bahasa pemrograman Python.

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola salah satu Port pada komputer personal sebagai MQTT Broker sehingga dapat membuka komunikasi antar MQTT Client.

Bahasa pemrograman Python diciptakan oleh Guido Van Rossun pada tahun 1989 sebagai proyek open-source, yang berarti semua orang dapat berkontribusi untuk memperkaya kemampuan dari Python dalam bentuk modules dan packages. Sebagai proyek open source, Python mendukung modules dan packages, sehingga seseorang dapat menggunakan program yang telah dibuat orang lain.

Pada penelitian ini, digunakan beberapa pustaka dengan fungsi masing-masing, yakni Eclipse Paho MQTT, scikit-learn, Numpy, Pandas. Eclipse Paho MQTT memungkinkan program yang dibangun untuk terhubung dengan MQTT Broker sebagai MQTT Client, sehingga dapat mengirimkan dan menerima informasi pada atau dari program lain yang juga terhubung pada MQTT Broker. Pada penelitian ini, digunakan 2 program sebagai MQTT Client, 1 untuk mengirimkan data dan 1 untuk menerima dan mengolah data.

Pustaka scikit-learn merupakan pustaka untuk mengolah data menggunakan model-model pembelajaran mesin dan algoritma pendukungnya. Dengan menggunakan pustaka scikit-learn, pengolahan data dapat dengan mudah dilakukan karena scikit-learn memiliki berbagai model pembelajaran mesin untuk berbagai keperluan, seperti klasifikasi, regresi, dan pengelompokan. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur berbagai parameter dari model yang digunakan. Didalam scikit-learn juga terdapat berbagai algoritma reduksi dimensi, seleksi model, dan pra-pemrosesan untuk mendukung akurasi dari model pembelajaran mesin yang tersedia. Dengan berbagai algoritma tersebut, selain pengguna dapat mempersiapkan data sebelum diolah oleh model pembelajaran mesin dengan algoritma reduksi dimensi dan pra-pemrosesan, pengguna juga dapat menguji parameter yang optimal menggunakan seleksi model. Pustaka scikit-learn dibangun diatas pustaka Numpy sehingga dapat digunakan bersamaan.

Numpy merupakan pustaka open-source untuk kalkulasi ilmiah yang terdapat pada Python. Numpy menawarkan berbagai macam fungsi matematis yang komprehensif sehingga menjadi ketergantungan dari banyak pustaka-pustaka Python. Meski dengan fungsi yang berbagai macam, Numpy dapat digunakan dengan mudah oleh banyak kalangan dikarenakan sintaksnya yang sederhana, serta memiliki kecepatan operasi yang tinggi.

Pandas merupakan pustaka open-source pada Python yang digunakan untuk analisis dan manipulasi data. Pandas mampu membaca dan mengubah data-data pada berbagai format seperti CSV, teks, Microsoft Excel, dan database SQL. Pandas memiliki jenis obyek berupa DataFrame yang dapat dimanipulasi dengan mudah, manipulasi yang disebut melingkupi namun tidak terbatas pada: indexing, slicing, merging, reshaping, pivoting, dan pengolahan data yang tidak lengkap.

IV.1.2. Bahan Penelitian

Digunakan 2 kumpulan data pada penelitian ini, yakni kumpulan data dari Tennessee Eastman Chemical Company dan data dari penelitian Brooks. Kumpulan data dari Tennessee Eastman Chemical Company memiliki 52 variabel dan digunakan untuk membangun program deteksi kesalahan pada penelitian ini, sedangkan kumpulan data dari penelitian Brooks memiliki 20 variabel digunakan sebagai validasi dari program yang sudah dibangun.

- Data Latih

Gambar IV.1 Diagram P&ID dari Tennessee Eastman Process [31]

Data Tennessee Eastman Chemical Company merupakan kumpulan data simulasi dari proses pabrik yang telah dipublikasikan oleh Eastman Chemical Company pada tahun 1991 sehingga dapat digunakan oleh publik pada berbagai topik yang relevan, seperti desain strategi kendali, optimasi, kendali prediktif, edukasi, dan topik-topik lain [31]. Berdasarkan proses pabrik dan data-data yang tertera pada publikasi tersebut, seorang peneliti dapat mensimulasikan proses pabrik Tennessee Eastman dan mengolah data yang didapatkan pada topik yang diinginkan. Pada penelitian ini, kumpulan data dari Tennessee Eastman akan digunakan untuk menentukan parameter-parameter pada program yang akan dirancang.

Gambar IV.1 merupakan diagram perpipaan dan instrumentrasi dari Tennessee Eastman Chemical Company yang menggambarkan baik alur proses maupun peralatan kendali dari pabrik kimia tersebut. Proses Tennessee Eastman memiliki 5 unit operasi utama, yakni:

- Reaktor: Reaktan (A, D, E) diumpankan dalam bentuk gas ke dalam reaktor, di mana reaktan kemudian akan bereaksi. Produk akan keluar dari reaktor dalam bentuk uap bersamaan dengan umpan yang tidak bereaksi.

- Kondensor: Produk dari reaktor masuk ke dalam kondensor yang menyebabkan produk akan dikondensasikan menjadi campuran uap dan cairan.

- Pemisah (separator): Campuran uap dan cairan dipisahkan didalam separator menjadi komponen uap dan cairan dan dimasukkan kedalam proses yang berbeda. Produk sampingan (F) dan bahan inert (B) dibersihkan oleh pemisah dalam bentuk uap.

- Kompresor daur ulang: kompresor akan menerima komponen uap dari separator untuk kemudian dikirimkan kembali kedalam reaktor sebagai umpan.

- Pemisah (stripper): Komponen cairan dari separator akan masuk ke stripper untuk dipisahkan dari sisa reaktan menggunakan umpan C dan menghasilkan produk (G, H), dengan rasio massa G dan H dari produk ditentukan oleh permintaan dari pasar atau keterbatasan kapasitas.

Tennessee Eastman Chemical Company memiliki 52 variabel atau fitur yang tediri dari 22 variabel proses, 11 variabel yang dimanipulasi, serta 19 variabel dari pengukuran komposisi. Tabel IV.3 berisi nama dan satuan dari tiap variable pada proses Tennessee Eastman Chemical Company.

Tabel IV.3 Variabel pada Tennessee Eastman Process

| No | Deskripsi Variabel | Satuan | No | Deskripsi Variabel | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel Proses |  |  |  |  |  |
| 1 | Umpan A (aliran 1) | ksmc h-1 | 12 | Level seperator | % |
| 2 | Umpan D (aliran 2) | kg h-1 | 13 | Tekanan seperator | kPa gauge |
| 3 | Umpan E (aliran 3) | kg h-1 | 14 | Laju aliran bawah separator (aliran 10) | m3 h-1 |
| 4 | Total Umpan (aliran 4) | ksmc h-1 | 15 | Level stripper | % |
| 5 | Aliran daur ulang (aliran 8) | ksmc h-1 | 16 | Tekanan stripper | kPa gauge |
| 6 | Laju umpan reaktor (aliran 6) | ksmc h-1 | 17 | Laju aliran bawah stripper (aliran 11) | m3 h-1 |
| 7 | Tekanan reaktor | kPa gauge | 18 | Suhu stripper | °C |
| 8 | Level reaktor | % | 19 | Laju aliran uap stripper | kg h-1 |
| 9 | Suhu reaktor | °C | 20 | Usaha kompresor | kW |
| 10 | Laju pembersihan (aliran 9) | ksmc h-1 | 21 | Suhu keluaran pendingin reaktor | °C |
| 11 | Suhu seperator | °C | 22 | Suhu keluaran pendingin separator | °C |
| Variable yang dimanipulasi |  |  |  |  |  |
| 23 | Katub aliran umpan D (aliran 2) | kg h-1 | 29 | Katub aliran cairan separator (aliran 10) | m3 h-1 |
| 24 | Katub aliran umpan E (aliran 3) | kg h-1 | 30 | Katub aliran cairan stripper (aliran 11) | m3 h-1 |
| 25 | Katub aliran umpan A (aliran 1) | ksmc h-1 | 31 | Katub aliran uap stripper | % |
| 26 | Katub aliran umpan total (aliran 4) | ksmc h-1 | 32 | Katub pendingin reaktor | m3 h-1 |
| 27 | Katub kompresor daur ulang | % | 33 | Katub pendingin kondensor | m3 h-1 |
| 28 | Katub pembersihan (aliran 9) | % |  |  |  |
| Pengukuran Komposisi |  |  |  |  |  |
| 34 | Komponen A (aliran 6) | mol% | 44 | Komponen E (aliran 9) | mol% |
| 35 | Komponen B (aliran 6) | mol% | 45 | Komponen F (aliran 9) | mol% |
| 36 | Komponen C (aliran 6) | mol% | 46 | Komponen G (aliran 9) | mol% |
| 37 | Komponen D (aliran 6) | mol% | 47 | Komponen H (aliran 9) | mol% |
| 38 | Komponen E (aliran 6) | mol% | 48 | Komponen D (aliran 11) | mol% |
| 39 | Komponen F (aliran 6) | mol% | 49 | Komponen E (aliran 11) | mol% |
| 40 | Komponen A (aliran 9) | mol% | 50 | Komponen F (aliran 11) | mol% |
| 41 | Komponen B (aliran 9) | mol% | 51 | Komponen G (aliran 11) | mol% |
| 42 | Komponen C (aliran 9) | mol% | 52 | Komponen H (aliran 11) | mol% |
| 43 | Komponen D (aliran 9) | mol% |  |  |  |

Digunakan kumpulan data sebanyak 2420 sampel dengan rincian data normal sebanyak 500 sampel, data salah tipe 2 sebanyak 480 normal, data salah tipe 5 sebanyak 480 sampel, data salah tipe 7 sebanyak 480 sampel, dan data salah tipe 14 sebanyak 480 sampel. Rincian data yang digunakan dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Deskripsi Jenis Data pada Data Latih

| Jenis Data | Deskripsi |
| --- | --- |
| Data normal | Pabrik beroperasi dalam keadaan standar |
| Data salah tipe 2 | Perubahan komposisi B, rasio A/C konstan |
| Data salah tipe 5 | Perubahan suhu pada masukan pendingin kondensor |
| Data salah tipe 6 | Penurunan aliran umpan A |
| Data salah tipe 7 | Penurunan tekanan umpan C |

Data salah tipe 2 hingga tipe 7 didapatkan dengan cara memberikan perubahan berupa step pada variabel proses tertentu. Dengan memberikan gangguan berupa perubahan tertentu pada variabel, data yang didapatkan tentu akan berbeda dengan apabila digunakan keadaan normal. Program deteksi kesalahan yang dirancang diharapkan dapat menangkap perbedaan dari data tersebut, dan mengklasifikasikan data dengan sesuai.

- Data Validasi

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Brooks pada tahun 2018 bertujuan untuk menguji performa metode data-driven dari sebuah paket perangkat lunak komersil untuk melakukan deteksi kesalahan dan rekonstruksi data pada sebuah kumpulan data sensor pabrik [32]. Pada penelitian ini, data tersebut akan digunakan untuk menguji program yang telah dibangun berdasarkan data Tennessee Eastman Process untuk melihat apakah program bersifat universal.

Gambar IV.2 Diagram P&ID Data Validasi [32]

NS

Gambar IV.2 merupakan diagram perpipaan dan instrumentasi dari kumpulan data pabrik pada penelitian oleh Brooks. Diagram menjelaskan alur proses dan instrumentasi dari pabrik tersebut. Proses terdiri dari 4 flotation cell yang berfungsi untuk memisahkan bijih seng sulfida dari mineral lain. 4 sel tersebut membentuk apa yang disebut sebagai rougher bank. Pada tiap sel, dengan mengalirkan air bersamaan dengan bijih yang telah dihancurkan ke dalam umpan, rougher bank akan melakukan potongan kasar dan memisahkan komponen yang mengapung sehingga terbentuk slurry. Cairan surfaktan berupa sodium ethyl xanthate (SEX) dicampurkan kedalam slurry untuk menurunkan tegangan permukaan, bersamaan dengan CuSO4 dan naphthalene sulphonate (NS). Udara dialirkan kedalam slurry untuk membentuk gelembung udara, partikel-partikel yang terikat dengan gelembung udara akan mengapung ke permukaan dan membentuk buih. Buih akan dipisahkan sebagai konsentrat dan diproses secara lebih lanjut melalui pump box. Sisa slurry akan masuk ke sel selanjutnya di mana slurry akan diproses seperti pada sel sebelumnya.

Data dari proses ini dihasilkan oleh 14 sensor dengan penjelasan yang dapat dilihat pada Tabel IV.5, dengan AI1, AI2, dan AI3 masing-masing menghasilkan 3 pengukuran persen konsentrasi dari Zn, Pb, dan Fe, sehingga kumpulan data memiliki 20 hasil pengukuran. Data memiliki 6029 sampel dengan pengumpulan data selama 6 minggu dengan rerata pencuplikan 10 menit. Diamati bahwa terdapat beberapa kejadian di mana satu atau lebih sensor mengalami kegagalan, sehingga tidak menghasilkan hasil pengukuran, ditandai dengan nilai 0. Penelitian [32] bertujuan untuk mendeteksi kegagalan sensor tersebut dan melakukan rekonstruksi data berdasarkan data yang sudah dipelajari sebelumnya, namun pada penelitian ini, program yang dirancang harus dapat mendeteksi kegagalan sensor berdasarkan perbedaan dari data referensi yang telah dikumpulkan pada awal program dijalankan.

Pada penelitian [32], digunakan 301 sampel kontiyu sebagai data latih dan 701 sampel kontiyu sebagai data uji. Data kontiyu tersebut dimulai dari tanggal 29 September 2015 pukul 02.00 hingga 1 Oktober 2015 pukul 04.00 untuk data latih, data tersebut dipilih karena memiliki rentang panjang yang tidak terdapat kegagalan sensor. Sedangkan untuk data uji, digunakan data dimulai dari 18 Oktober 2015 pukul 03.32 hingga 23 Oktober 2015 pukul 00:12, yang banyak terjadi kegagalan sensor AI3 dengan rentang yang panjang. Pada penelitian ini, kelompok data latih digunakan untuk mengumpulkan data referensi, kelompok data uji digunakan untuk menguji apakah program dapat mendeteksi kesalahan.

Tabel IV.5 Variabel pada Data Validasi

| No | Tag | Deskripsi Variabel | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC1 | Ketinggian cairan pada sel 2 | mm |
| 2 | LC2 | Ketinggian cairan pada sel 4 | mm |
| 3 | FC1 | Aliran udara yang masuk ke sel 1 | mn3/h |
| 4 | FC2 | Aliran udara yang masuk ke sel 2 | mn3/h |
| 5 | FC3 | Aliran udara yang masuk ke sel 3 | mn3/h |
| 6 | FC4 | Aliran udara yang masuk ke sel 4 | mn3/h |
| 7 | FC5 | Aliran tambahan tembaga sulfat | m3/h |
| 8 | FC6 | Aliran Sodium ethyl xanthate ke sel 1 | m3/h |
| 9 | FC7 | Aliran Sodium ethyl xanthate ke sel 3 | m3/h |
| 10 | FC8 | Aliran Naphtalene sulfat ke sel 1 | m3/h |
| 11 | FI1 | Aliran volumetric umpan | m3/h |
| 12 | AI1 | Analyzer XRF | % Zn, Pb, Fe |
| 13 | AI2 | Analyzer XRF konsentrat | % Zn, Pb, Fe |
| 14 | AI3 | Analyzer XRF tails | % Zn, Pb, Fe |

## IV.2. Tata Laksana Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengujian KFDA dan SVM sebagai metode deteksi kesalahan, perancangan program, pembangunan program, pengujian program menggunakan data latih dan pengujian program menggunakan data validasi.

### IV.2.1. Pengujian KFDA dan SVM

Tahap ini dilakukan dengan menggunakan rangka kerja yang dibangun melalui studi literatur untuk menguji performa KFDA-SVM dalam mendeteksi kesalahan pada data pabrik. Pada tahap ini dilakukan pelatihan model dan pengujian model yang diiterasi untuk mencari nilai optimal dari parameter KFDA sehingga didapatkan akurasi klasifikasi SVM yang optimal pula.

Sebagian besar dari algoritma ini merupakan tahap pelatihan model dan tahap pengujian model. Pelatihan model merupakan tahap untuk mengonstruksi scaler, matriks proyeksi KFDA, serta SVM menggunakan data latih untuk kemudian di uji menggunakan data uji pada tahap pengujian model. Pada tahap ini akan diuji apakah rangka kerja KFDA-SVM dapat melakukan deteksi kesalahan secara supervised pada data latih yang digunakan.

### IV.2.2. Perancangan Program

Tahap perancangan program dilakukan setelah ditemukan parameter pada rangka kerja yang menghasilkan akurasi yang optimal, tahap ini dilakukan untuk membuat alur program yang dapat mengimplementasikan dengan baik rangka kerja yang telah diuji.  Tahap perancangan program menjadi penting mengingat perbedaan antara tahap pengujian sebelumnya dengan kondisi nyata, di mana pada tahap Pengujian KFDA dan SVM, data latih masih memiliki label yang digunakan untuk membentuk matrix transformasi KFDA dan classifier, sedangkan pada kondisi riil, data yang masuk tidak memiliki label.

Pada tahap ini, akan dilakukan perancangan program untuk mengimplementasikan KFDA-SVM yang telah diuji sebelumnya sehingga dapat melakukan deteksi kesalahan tanpa membutuhkan kumpulan data yang telah tersedia sebagai data latih. Perancangan program dilakukan dengan cara menguji metode pengelompokan yang sesuai untuk diimplementasikan bersama KFDA-SVM untuk membentuk metode semi-supervised learning.

Apabila metode pengelompokan yang sesuai telah ditentukan, pengujian selanjutnya dilakukan untuk mencari parameter yang paling optimum untuk rangka kerja yang dibangun. Diakhir tahap ini didapatkan akurasi rangka kerja yang ditawarkan untuk mendeteksi kesalahan pada data latih dengan berbagai pengaturan parameter.

### IV.2.3. Pembangunan Program

Setelah pengujian dilakukan dan alur tahapan program dirancang, program dibangun dengan mengikuti rancangan program yang telah dibuat, sehingga data pabrik dapat dikirimkan satu per satu menggunakan protokol komunikasi MQTT untuk meniru kegiatan kumpulan sensor dari pabrik yang memiliki waktu cuplikan tertentu. Program dibangun menggunakan parameter-parameter optimum yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah program deteksi kesalahan yang mampu mendeteksi data salah dari sebuah pabrik secara real-time tanpa memerlukan tahapan pelatihan model yang eksplisit.

### IV.2.4. Pengujian Program Menggunakan Data Latih

Setelah program selesai dibangun berdasarkan parameter-parameter yang didapatkan melalui pengujian sebelumnya, pengujian program menggunakan data latih dilakukan untuk menguji performa program sekaligus melakukan finalisasi terhadap fitur-fitur yang diperlukan program untuk melakukan deteksi kesalahan.

### IV.2.5. Pengujian Program Menggunakan Data Validasi

Dengan program yang dibangun menggunakan data latih, performa dari program diuji menggunakan data validasi, menggunakan parameter-parameter yang didapatkan melalui tahap perancangan program.

### IV.3. Rencana Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan nilai-nilai variabel proses dari tiap sampel pada data yang digunakan, program yang dirancang akan mencoba untuk mengklasifikasikan tiap sampel ke dalam 2 kelas, yaitu kelas normal dan kelas salah. Label hasil klasifikasi dari program kemudian akan dibandingkan dengan label data yang sebenarnya. Perbandingan ini dilakukan pada 3 tahap, yaitu tahap Pengujian KFDA dan SVM, tahap Perancangan Program, dan tahap Pengujian Program menggunakan Data Validasi.

Pada tahap pengujian program, akan didapatkan hasil berupa prediksi label tiap sampel pada data uji. Hasil prediksi label kemudian dibandingkan dengan label yang sebenarnya untuk menghitung akurasi deteksi kesalahan menggunakan rangka kerja pada berbagai kombinasi nilai parameter. Perhitungan akurasi dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah prediksi label yang benar dengan jumlah total prediksi, atau akurasi=correct predictionstotal predictions. Hasil dari pengujian tersebut kemudian akan dirangkum serta digunakan untuk menentukan kombinasi parameter pada tahap perancangan program. Hasil perangkuman dapat digunakan untuk menentukan kinerja rangka kerja dalam deteksi kesalahan serta parameter yang optimal untuk digunakan sebagai parameter yang ditentukan sebelumnya pada program.

# Hasil dan Pembahasan

## Pengujian KFDA dan SVM

### Rangka kerja deteksi kesalahan menggunakan KFDA dan SVM

65

Rangka kerja deteksi kesalahan merupakan rangka kerja untuk mendeteksi sampel salah dari kumpulan sampel yang dimasukkan sebagai masukan. Dengan menggunakan metode klasifikasi pembelajaran mesin, deteksi kesalahan dapat dilakukan dengan membentuk hyperplane pemisah antara data normal dan data salah. Untuk mempermudah komputasi hyperplane pemisah, digunakan metode ekstraksi fitur untuk mengurangi jumlah fitur dari data tanpa menghilangkan informasi penting. Pada penelitian ini, ekstraksi fitur akan digunakan untuk menurunkan jumlah fitur kumpulan data menjadi 2 agar dapat digambarkan pada grafik 2 dimensi. Dengan hanya terdapat 2 fitur, hyperplane pemisah yang harus dikalkulasi oleh metode klasifikasi hanya berupa garis pemisah. Penurunan jumlah fitur menjadi 2 walaupun memberikan kemudahan dalam penggambaran pada grafik, namun memberikan tantangan dalam klasifikasi kesalahan. Metode ekstraksi fitur yang digunakan harus dapat memproyeksikan sampel normal dan sampel salah pada planar 2 dimensi secara terpisah. Tugas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan ekstraksi fitur secara supervised, yakni metode ekstraksi fitur yang melibatkan label dari data dalam proses pelatihan.

Gambar V.1 Rangka Kerja KFDA-SVM

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, dibentuk rangka kerja seperti yang tertera pada Gambar V.1 untuk melakukan deteksi kesalahan menggunakan SVM. Sebelum mulai melakukan deteksi kesalahan, label data yang digunakan dimanipulasi terlebih dahulu. Pada data yang digunakan, terdapat 5 kelas yang menandakan 1 kelas normal dan 4 jenis kesalahan. Pada penelitian ini, hanya digunakan 2 kelas, yaitu kelas normal dan kelas salah, yang secara berurutan memiliki label 0 dan 1. Manipulasi label dilakukan dengan cara mengubah label pada sampel normal menjadi 0, dan mengubah label pada sampel semua jenis kesalahan menjadi 1, sehingga tugas klasifikasi SVM menjadi klasifikasi biner.

Data kemudian dipisahkan secara acak menjadi 2 set, yakni data latih dan data uji, yang kemudian akan diolah pada 3 tahap berikutnya, yakni penskalaan, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Tiap tahap dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu untuk data latih dan untuk data uji. Data latih digunakan untuk membentuk atau melatih transformator dan prediktor yang akan diaplikasikan pada data latih dan data uji, kemudian data uji akan digunakan untuk menilai kinerja rangka kerja dalam melakukan deteksi kesalahan. Data latih kemudian diproyeksikan pada KFDA-space pada tahap berikutnya. Tahap ini juga memiliki 2 keluaran, yakni proyeksi data latih pada KFDA-space serta transformator berdasarkan data latih yang digunakan untuk memproyeksikan data uji pada KFDA-space. Kemudian, data latih akan ditransformasi menggunakan robust scaler untuk mengubah skala data latih. Keluaran dari tahap ini berupa data latih yang sudah ditransformasikan serta obyek scaler berdasarkan data latih yang kemudian akan digunakan untuk mentransformasikan data uji. Pada tahap berikutnya, proyeksi data latih yang telah diskalakan digunakan untuk membentuk prediktor SVM berdasarkan label dan posisi dari setiap sampel pada data latih. Prediktor kemudian digunakan untuk memprediksi label dari proyeksi data uji pada KFDA-space.

Pada rangka kerja yang dibentuk, digunakan robust scaler untuk penskalaan, KFDA untuk ekstraksi fitur, dan support vector machines untuk klasifikasi. Karena data yang akan digunakan tidak dapat dipastikan akan terdistribusi normal, robust scaler dipilih karena dapat melakukan penskalaan pada data bagaimanapun distribusinya. Selain itu, robust scaler juga tidak sensitif terhadap outlier karena menggunakan nilai jangkauan antar kuartil, tidak seperti min-max scaler yang sensitif terhadap outlier karena menggunakan nilai minimum dan maksimum. Pada penelitian ini kemudian digunakan Kernel Fisher Discriminant Analysis (KFDA) sebagai ekstraksi fitur. KFDA merupakan metode ekstraksi fitur secara supervised, sehingga KFDA akan mempertimbangkan label pada sampel untuk kemudian membentuk proyeksi yang memiliki variansi antar kelas yang maksimum dan variansi dalam kelas yang minimum. Dengan menggunakan KFDA, ekstraksi fitur menjadi 2 fitur dengan proyeksi data antar kelas yang terpisah menjadi mungkin dilakukan.

## V.1.2. Pengujian KFDA dan SVM untuk deteksi kesalahan

Gambar V.2 Hasil Pengujian Menggunakan KFDA-SVM

a

b

c

d

Rangka kerja ini merupakan inti dari program yang akan dirancang, di mana program akan mengaplikasikan rangka kerja tersebut supaya dapat mendeteksi kesalahan secara real-time. Pengujian rangka kerja deteksi kesalahan dilakukan dengan menggunakan dataset Tennessee Eastman Process yang berisi data normal dan data beberapa tipe kesalahan. Dataset kemudian dipisah menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 6:4. Untuk pembuatan matriks transformasi KFDA, digunakan nilai γ sebesar 5x10-5 untuk kernel FBR. SVM yang dilatih juga merupakan Kernel SVM yang menggunakan kernel FBR pula. Pengujian yang dilakukan memberikan hasil seperti pada Gambar V.2.

Gambar (a) pada Gambar V.2 merupakan scatter plot dari proyeksi data latih pada KFDA subspace. Data latih merupakan data yang digunakan untuk membuat matriks transformasi KFDA dan melatih SVM. Data latih digunakan untuk melatih SVM sebanyak 2 kali, 1 untuk klasifikasi multi-kelas, dan 1 untuk klasifikasi 2 kelas. Dapat dilihat pada scatter plot (a) bahwa tiap kelas pada data latih terproyeksi pada KFDA subspace relatif secara terpisah, sehingga tidak banyak terdapat sampel pada 1 kelas yang terproyeksi pada kluster kelas lain. Pada scatter plot (b) dicoba menggunakan SVM yang dilatih menggunakan data latih untuk memprediksi label dari tiap kelas pada data latih. Dengan proyeksi data yang relatif terpisah, klasifikasi SVM pada data uji menghasilkan akurasi 99,69% pada persoalan multi-kelas.

Gambar (c) dan (d) merupakan hasil prediksi label data latih dan uji menggunakan persoalan 2 kelas. Confusion matrix untuk klasifikasi label data uji secara multikelas dapat dilihat pada tabel V.1 sedangkan untuk klasifikasi 2 kelas dapat dilihat pada tabel V.2.

Tabel V.1. Confusion Matrix dari KFDA-SVM Pada Personalan Multi-Kelas

|  |  | Label Sebenarnya |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Label Prediksi | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 1 | 0 | 209 | 0 | 0 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
|  | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 182 |
| Akurasi |  | 96,97% |  |  |  |  |

Tabel V.2. Confusion Matrix dari KFDA-SVM Pada Persoalan 2 Kelas

|  |  | Label Sebenarnya |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -1 | 1 |
| Label Prediksi | -1 | 196 | 0 |
|  | 1 | 3 | 769 |
| Akurasi |  | 99,69% |  |

Dari tabel V.1 dapat dilihat bahwa misklasifikasi banyak terjadi antara label 0 dan label 2 dan 7. Pada Gambar (c) dan (d) pun dapat dilihat bahwa pada ujung label 0, terdapat beberapa sampel label 2 dan label 7, mengindikasikan bahwa data normal, salah tipe 2 dan tipe 7 memiliki karakteristik data yang mirip. Meskipun demikian, kedua hasil klasifikasi, baik multi kelas maupun 2 kelas memiliki akurasi yang sangat memuaskan, yaitu 96,97% untuk klasifikasi multi kelas, dan 99,69% untuk klasifikasi 2 kelas. Dengan nilai akurasi klasifikasi yang tinggi, rangka kerja KFDA-SVM dinilai cocok untuk digunakan pada program deteksi kesalahan yang akan dirancang pada tahap berikutnya.

## Perancangan Program Deteksi Kesalahan

Pada tahap ini, dilakukan beberapa pengujian untuk menentukan parameter-parameter program yang optimal. Parameter yang akan diuji antara lain ukuran sampel referensi dan penyangga dan metode pengelompokan yang optimal.

### Pengujian Ukuran Referensi dan Penyangga

Pengujian terhadap ukuran referensi dan ukuran penyangga dilakukan supaya ditemukan ukuran yang optimum untuk mendapatkan akurasi terbaik. Data referensi adalah kelompok sampel yang diterima diawal program digunakan, kelompok sampel ini akan dianggap sebagai referensi data normal dan disimpan, serta kemudian juga digunakan untuk membentuk matriks KFDA. Data referensi ini diperlukan karena dengan adanya data referensi normal, apabila terjadi sebuah sampel diproyeksikan terlalu jauh dari proyeksi data referensi, maka program deteksi kesalahan akan mengklasifikasikan sampel tersebut sebagai data salah.

Sedangkan penyangga merupakan kelompok sampel yang diterima setelah referensi terisi, dengan penyangga akan secara terus menerus diisi oleh sampel baru yang masuk dan membuang sampel paling tua apabila penyangga sudah penuh, hal tersebut sesuai dengan strategi sliding windows.

Akurasi dari deteksi kesalahan akan bervariasi tergantung pada ukuran referensi dan penyangga, dikarenakan matriks KFDA dibentuk oleh data referensi sehingga penggunaan ukuran referensi akan berbeda akan menghasilkan proyeksi sampel yang berbeda pula. Selain itu, data normal dan data penyangga digunakan untuk melatih SVM sebagai classifier, penggunaan ukuran data normal dan data penyangga yang berbeda, akan menghasilkan garis klasifikasi yang berbeda pula, karena pelatihan SVM menggunakan seluruh sampel untuk menentukan garis klasifikasi.

| Gambar V.3 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,0001 | Gambar V.4 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,00005 |
| --- | --- |
| Gambar V.5 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,000001 Gambar V.6 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,00001 | Gambar V.7 Pengujian Akurasi Pada Nilai γ = 0,000005 |

Pengujian dilakukan dengan memvariasikan ukuran referensi, ukuran penyangga, dan nilai γ untuk memprediksi label sampel pada setiap jenis kesalahan. Pengujian terhadap setiap jenis kesalahan dilakukan sebanyak 3 kali dengan kelompok sampel yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan cara membagi tiap jenis kesalahan menjadi 3 kelompok dan melakukan pengujian deteksi kesalahan untuk tiap kelompok. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tiap kelompok sampel pada tiap jenis kesalahan dapat terwakili pada pengujian. Hasil dari perhitungan akurasi untuk tiap kelas kemudian dihitung rata-ratanya, sehingga hanya didapatkan 1 nilai akurasi untuk tiap kombinasi nilai γ, ukuran sampel referensi, dan ukuran sampel penyangga. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar V.3, V.4, V.5, V.6, dan V.7.

Akurasi prediksi SVM bervariasi bergantung pada ukuran sampel referensi, ukuran sampel penyangga dan nilai γ yang digunakan. Pada hampir seluruh hasil pengujian, dapat dilihat tren bahwa akurasi prediksi SVM semakin menurun dengan bertambahnya ukuran sampel penyangga, dan semakin menurun pula dengan bertambahnya ukuran sampel referensi. Akurasi tertinggi sebesar 97,04% diraih dengan menggunakan nilai γ sebesar 10-4, ukuran sampel referensi sebesar 150, dan ukuran sampel penyangga sebesar 50. Sedangkan akurasi tersendah sebesar 86,92% diraih dengan menggunakan nilai γ sebesar 5x10-6, ukuran sampel referensi sebesar 150, dan ukuran sampel penyangga sebesar 200.

Pada pengujian ukuran referensi dan penyangga yang dilakukan, diamati bahwa pada γ bernilai besar, seluruh data non-referensi akan diproyeksikan 1 daerah yang sempit sedangkan proyeksi data referensi memiliki persebaran yang besar, sehingga membuat klasifikasi oleh SVM sulit mendapatkan nilai yang akurat. Pada nilai γ yang kecil, proyeksi data normal akan memiliki persebaran yang luas pula, mengikuti persebaran dari proyeksi data referensi, sedangkan data salah akan diproyeksikan diluar persebaran data referensi.

Selain itu, ukuran data referensi berpengaruh pada keterpisahan antara proyeksi data normal dan data salah. Pada nilai γ yang besar, data penyangga akan di proyeksikan secara bertumpukan didalam persebaran data referensi, peningkatan ukuran data referensi akan memperbesar persebaran dari proyeksi data normal, tapi data salah tetap diproyeksikan secara terpusat didalam persebaran data normal tadi. Sedangkan pada nilai γ lebih kecil, seiring meningkatnya ukuran data referensi, proyeksi data normal dan data salah akan semakin terpisah. Kombinasi nilai γ dan ukuran data referensi perlu diperhatikan untuk mendapat hasil optimum, pada nilai γ yang kecil dengan ukuran data referensi yang kecil, didapatkan hasil bahwa data normal justru diproyeksikan terpisah dari data referensi, sehingga data normal diklasifikasikan sebagai data salah oleh SVM. Selain itu, meskipun pada nilai γ yang kecil dengan ukuran data referensi yang besar didapatkan hasil bahwa data salah semakin terpisah dari data normal dan data referensi, penggunaan ukuran data referensi yang terlalu besar justru mengakibatkan data salah diproyeksikan dekat dengan atau bahkan didalam persebaran data normal.

Baik persebaran maupun keterpisahan proyeksi data, keduanya disebabkan oleh nilai kemiripan antara data normal dan data salah terhadap data referensi. Dengan nilai γ yang semakin besar, proyeksi sampel pada penyangga yang memiliki kemiripan dengan sampel referensi akan semakin terpusat, sedangkan proyeksi sampel penyangga yang berbeda dengan sampel referensi akan semakin tersebar. Namun dengan nilai γ yang terlalu besar, pengaruh dari sampel-sampel pada data referensi menjadi terlalu besar, yang menyebabkan data penyangga dinilai sangat mirip dengan data referensi sehingga data penyangga diproyeksikan pada daerah yang sangat sempit didalam persebaran data referensi. Dengan semakin besarnya ukuran sampel referensi, maka sebuah sampel pada penyangga akan semakin mungkin untuk memiliki kemiripan dengan sampel referensi, sehingga data normal akan diproyeksikan dengan persebaran yang mirip dengan data referensi, sedangkan data salah akan diproyeksikan secara terpisah. Namun dengan ukuran sampel referensi yang terlalu besar, data salah akan memiliki kemiripan dengan data referensi. Sehingga proyeksi data salah akan mendekati persebaran data referensi dan data normal.

### Pengujian Metode Pengelompokan

Saat program deteksi kesalahan dijalankan, program deteksi kesalahan harus mampu melakukan pelatihan SVM menggunakan data pada data referensi dan penyangga. Karena SVM merupakan sebuah metode klasifikasi supervised, SVM membutuhkan label dari data yang digunakan untuk dapat membuat garis klasifikasi. Sedangkan pada program yang dirancang, pelatihan SVM dilakukan secara on-the-fly, sehingga program harus mempelajari data yang masuk tanpa bantuan data historis. Untuk dapat melakukan pelatihan SVM secara on-the-fly, dibutuhkan metode yang dapat memberi label kepada data yang terdapat pada penyangga. Label ini kemudian akan digunakan oleh SVM untuk membuat garis klasifikasi. Salah satu cara melabelkan sampel yang dapat dilakukan adalah melalui metode pengelompokan, metode ini disebut dengan metode cluster-then-label, salah satu teknik semi-supervised learning. Pada bagian ini, akan dilakukan pengujian yang membandingkan performa metode pengelompokan, yaitu metode pengelompokan k-means dan metode DBSCAN.

Pengelompokan k-means dipilih untuk diuji karena pada nilai γ yang kecil dan ukuran data referensi yang besar, data salah diproyeksikan terpisah dari data normal, namun tersebar. Dengan menggunakan pengelompokan k-means, program dapat melakukan pengelompokan pada gabungan data referensi dan data penyangga. pengelompokan k-means akan melakukan pengelompokan terhadap data berdasarkan posisinya, sehingga apabila sebuah kumpulan data terletak jauh dari data referensi, maka pengelompokan k-means akan memberikan label yang berbeda kepada 2 kelompok tersebut.

DBSCAN melakukan pengelompokkan sebuah data tergantung pada kepadatan dari sebuah daerah pada data tersebut. DBSCAN akan menggolongkan sebuah sampel dengan menghitung jumlah sampel lain yang terdapat didalam radius tetentu disekitar sampel tersebut, radius tersebut merupakan salah satu parameter dari DBSCAN. Kelemahan dari DBSCAN adalah apabila data salah diproyeksikan secara terlalu tersebar, maka DBSCAN dapat hanya menangkap sebagian dari data salah atau justru salah menggolongkan sebagian data normal sebagai data salah karena kepadatannya.

Pada pengujian ini, pengelompokan dilakukan dengan pertama-tama menggabungkan data referensi dengan data penyangga menjadi sebuah data gabungan. pengelompokan k-means kemudian dilakukan pada data gabungan tersebut dan didapatkan keluaran berupa label dari tiap sampel berdasarkan kelompoknya. Salah satu kekurangan dari penggunaan pengelompokan k-means adalah jumlah kelompok harus ditentukan sejak awal penggunaan metode, dikarenakan pengelompokan k-means tidak dapat mengetahui jumlah kelompok yang optimum untuk mengelompokkan data.

Pengujian dilakukan untuk membandingkan performa kelompok k-means dan DBSCAN pada berbagai skenario, yaitu variasi nilai γ, ukuran data referensi, serta jumlah data salah pada penyangga. Dengan begitu, dapat dilihat performa pada skenario yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi tiap metode.

Table V.1 Hasil Pengujian Metode Pengelompokan

| Sampel salah |  | Positif Benar dan Negatif Benar |  |  |  | F-Score |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | PKM |  | DBSCAN |  | PKM | DBSCAN |
| γ | Ukuran Referensi | PB | NB | PB | NB |  |  |
| 10-4 | 50 | 4 | 43 | 5 | 22 | 0,73 | 0,30 |
|  | 100 | 2 | 44 | 5 | 8 | 0,50 | 0,21 |
|  | 150 | 1 | 44 | 5 | 10 | 0,29 | 0,22 |
|  | 200 | 5 | 44 | 5 | 23 | 0,91 | 0,31 |
| 5x10-5 | 50 | 4 | 44 | 5 | 12 | 0,80 | 0,23 |
|  | 100 | 1 | 45 | 5 | 5 | 0,33 | 0,20 |
|  | 150 | 4 | 45 | 5 | 10 | 0,89 | 0,22 |
|  | 200 | 5 | 38 | 5 | 45 | 0,59 | 1,00 |
| 10-5 | 50 | 3 | 15 | 0 | 45 | 0,16 | 0,00 |
|  | 100 | 5 | 39 | 5 | 44 | 0,63 | 0,91 |
|  | 150 | 5 | 45 | 5 | 44 | 1,00 | 0,91 |
|  | 200 | 4 | 44 | 4 | 20 | 0,80 | 0,24 |
| 5x10-6 | 50 | 3 | 45 | 0 | 45 | 0,75 | 0,00 |
|  | 100 | 3 | 45 | 5 | 4 | 0,75 | 0,20 |
|  | 150 | 3 | 36 | 5 | 23 | 0,35 | 0,31 |
|  | 200 | 4 | 45 | 5 | 31 | 0,89 | 0,42 |
| 10-6 | 50 | 5 | 45 | 0 | 42 | 1,00 | 0,00 |
|  | 100 | 3 | 45 | 5 | 16 | 0,75 | 0,26 |
|  | 150 | 5 | 40 | 4 | 40 | 0,67 | 0,57 |
|  | 200 | 0 | 26 | 4 | 42 | 0,00 | 0,67 |

| Sampel salah |  | Positif Benar dan Negatif Benar |  |  |  | F-Score |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | PKM |  | DBSCAN |  | PKM | DBSCAN |
| γ | Ukuran Referensi | PB | NB | PB | NB |  |  |
| 10-4 | 50 | 7 | 38 | 10 | 22 | 0,74 | 0,53 |
|  | 100 | 6 | 40 | 10 | 8 | 0,75 | 0,38 |
|  | 150 | 2 | 39 | 10 | 10 | 0,31 | 0,40 |
|  | 200 | 9 | 39 | 10 | 22 | 0,90 | 0,53 |
| 5x10-5 | 50 | 8 | 39 | 10 | 12 | 0,84 | 0,42 |
|  | 100 | 4 | 40 | 10 | 4 | 0,57 | 0,36 |
|  | 150 | 7 | 40 | 10 | 8 | 0,82 | 0,38 |
|  | 200 | 9 | 38 | 10 | 40 | 0,86 | 1,00 |
| 10-5 | 50 | 8 | 39 | 0 | 40 | 0,84 | 0,00 |
|  | 100 | 9 | 35 | 10 | 39 | 0,75 | 0,95 |
|  | 150 | 9 | 40 | 10 | 39 | 0,95 | 0,95 |
|  | 200 | 7 | 40 | 9 | 19 | 0,82 | 0,45 |
| 5x10-6 | 50 | 8 | 40 | 0 | 40 | 0,89 | 0,00 |
|  | 100 | 6 | 40 | 10 | 3 | 0,75 | 0,35 |
|  | 150 | 8 | 40 | 10 | 18 | 0,89 | 0,48 |
|  | 200 | 5 | 40 | 10 | 28 | 0,67 | 0,63 |
| 10-6 | 50 | 10 | 40 | 0 | 37 | 1,00 | 0,00 |
|  | 100 | 4 | 40 | 10 | 14 | 0,57 | 0,43 |
|  | 150 | 5 | 40 | 9 | 36 | 0,67 | 0,78 |
|  | 200 | 10 | 20 | 9 | 37 | 0,50 | 0,82 |

| Sampel salah |  | Positif Benar dan Negatif Benar |  |  |  | F-Score |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | PKM |  | DBSCAN |  | PKM | DBSCAN |
| γ | Ukuran Referensi | PB | NB | PB | NB |  |  |
| 10-4 | 50 | 9 | 34 | 15 | 16 | 0,72 | 0,61 |
|  | 100 | 10 | 35 | 15 | 7 | 0,80 | 0,52 |
|  | 150 | 5 | 34 | 15 | 10 | 0,48 | 0,55 |
|  | 200 | 13 | 34 | 15 | 18 | 0,90 | 0,64 |
| 5x10-5 | 50 | 13 | 34 | 15 | 11 | 0,90 | 0,56 |
|  | 100 | 7 | 35 | 15 | 3 | 0,64 | 0,48 |
|  | 150 | 8 | 35 | 15 | 8 | 0,70 | 0,53 |
|  | 200 | 11 | 35 | 15 | 35 | 0,85 | 1,00 |
| 10-5 | 50 | 12 | 35 | 0 | 35 | 0,89 | 0,00 |
|  | 100 | 14 | 30 | 15 | 34 | 0,82 | 0,97 |
|  | 150 | 14 | 35 | 15 | 34 | 0,97 | 0,97 |
|  | 200 | 9 | 35 | 14 | 19 | 0,75 | 0,62 |
| 5x10-6 | 50 | 13 | 35 | 0 | 35 | 0,93 | 0,00 |
|  | 100 | 10 | 35 | 15 | 3 | 0,80 | 0,48 |
|  | 150 | 12 | 35 | 15 | 18 | 0,89 | 0,64 |
|  | 200 | 9 | 35 | 15 | 23 | 0,75 | 0,71 |
| 10-6 | 50 | 15 | 35 | 0 | 32 | 1,00 | 0,00 |
|  | 100 | 4 | 35 | 15 | 9 | 0,42 | 0,54 |
|  | 150 | 9 | 35 | 14 | 31 | 0,75 | 0,85 |
|  | 200 | 14 | 35 | 14 | 32 | 0,97 | 0,88 |

| Sampel salah |  | Positif Benar dan Negatif Benar |  |  |  | F-Score |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | PKM |  | DBSCAN |  | PKM | DBSCAN |
| γ | Ukuran Referensi | PB | NB | PB | NB |  |  |
| 10-4 | 50 | 12 | 29 | 20 | 13 | 0,73 | 0,70 |
|  | 100 | 15 | 30 | 20 | 6 | 0,86 | 0,63 |
|  | 150 | 9 | 29 | 20 | 9 | 0,60 | 0,66 |
|  | 200 | 14 | 29 | 20 | 17 | 0,80 | 0,75 |
| 5x10-5 | 50 | 17 | 30 | 20 | 9 | 0,92 | 0,66 |
|  | 100 | 10 | 30 | 20 | 3 | 0,67 | 0,60 |
|  | 150 | 9 | 30 | 20 | 7 | 0,62 | 0,63 |
|  | 200 | 16 | 30 | 20 | 30 | 0,89 | 1,00 |
| 10-5 | 50 | 20 | 30 | 0 | 30 | 1,00 | 0,00 |
|  | 100 | 19 | 27 | 20 | 29 | 0,90 | 0,98 |
|  | 150 | 19 | 30 | 20 | 29 | 0,97 | 0,98 |
|  | 200 | 14 | 30 | 19 | 17 | 0,82 | 0,73 |
| 5x10-6 | 50 | 17 | 30 | 0 | 30 | 0,92 | 0,00 |
|  | 100 | 15 | 30 | 20 | 3 | 0,86 | 0,60 |
|  | 150 | 15 | 30 | 20 | 17 | 0,86 | 0,75 |
|  | 200 | 12 | 30 | 20 | 19 | 0,75 | 0,78 |
| 10-6 | 50 | 20 | 30 | 0 | 28 | 1,00 | 0,00 |
|  | 100 | 13 | 30 | 20 | 8 | 0,79 | 0,65 |
|  | 150 | 14 | 30 | 19 | 27 | 0,82 | 0,90 |
|  | 200 | 19 | 30 | 19 | 28 | 0,97 | 0,93 |

Dari pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil sesuai yang tertera pada Tabel V.1, yang berisikan jumlah positif benar (PB) dan negatif benar (NB) menggunakan metode PKM dan DBSCAN pada berbagai nilai γ dan ukuran referensi dengan jumlah data salah sebanyak 5, 10, 15, dan 20 secara berturutan, dengan PB dan NB yang tertera pada tabel-tabel tersebut hanya dari penggolongan data penyangga, tidak termasuk data referensi.

Semakin kecilnya nilai γ memiliki pengaruh positif bagi metode PKM, semakin kecil nilai γ yang digunakan, akurasi pengelompokan dengan PKM semakin meningkat, disebabkan oleh semakin terpisahnya data salah dari data normal seiring meningkatnya nilai γ yang digunakan. PKM hanya dapat mengelompokkan data yang terpisah secara linier, sedangkan pada nilai γ yang besar, data salah diproyeksikan didalam persebaran data normal, sehingga PKM kesulitan untuk memisahkan data salah dari data normal, sifat PKM tersebut mengakibatkan metode PKM sulit untuk mendapatkan F-score bernilai sempurna. Namun pada pengujian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa perubahan penggunaan nilai γ tidak memiliki pengaruh yang jelas terhadap nilai F-score yang dihasilkan oleh metode PKM maupun DBSCAN, dikarenakan proyeksi dari data akan sangat beragam bergantung pada ukuran referensi dan γ yang digunakan.

Pada DBSCAN, F-score yang dihasilkan apabila digunakan γ sebesar 5x10-5 selalu lebih rendah dibandingkan apabila digunakan γ sebesar 10-4. Namun pada jumlah data salah dan ukuran referensi yang sama, dapat dilihat bahwa F-score dari DBSCAN meningkat dan meraih nilai maksimum apabila digunakan nilai γ sebesar 10-5. F-score kemudian akan menurun lagi pada nilai γ sebesar 5x10-6 dan meningkat kembali pada nilai γ sebesar 10-6. Hal tersebut menandakan bahwa DBSCAN sangat peka terhadap kepadatan hasil proyeksi data dari tiap γ yang digunakan, bukan hanya keterpisahan dari data normal dan data salah.

Ukuran data referensi juga mempengaruhi bagaimana data diproyeksikan, namun pada pengujian dengan nilai γ dan jumlah sampel salah yang sama, meningkatnya ukuran data referensi tidak memiliki pengaruh yang jelas bagi F-score PKM maupun DBSCAN.

Tidak ada perbedaan signifikan pada peningkatan jumlah data salah terhadap akurasi pengelompokan oleh metode DBSCAN. Meskipun terlihat ada peningkatan nilai F-score, namun hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah data salah yang dapat dikelompokkan oleh DBSCAN. Pada PKM, pengaruh jumlah data salah baru terlihat pada γ yang kecil, dengan semakin besar jumlah data salah pada penyangga, F-score dari PKM meningkat dengan drastis karena dengan meningkatnya jumlah data salah, pusat dari tiap kelompok akan bergeser dan menghasilkan F-score yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada nilai γ sebesar 10-5.

Perlu diingat bahwa SVM mengklasifikasikan data dengan membentuk garis pemisah antar kelompok data yang memiliki label berbeda. Hasil pengelompokan oleh metode kelompok berupa label tiap sampel akan digunakan oleh SVM untuk mencari posisi dan orientasi garis pemisah yang optimum. Pada nilai γ yang lebih besar, data salah akan diproyeksikan didalam persebaran data referensi atau bahkan didalam persebaran data normal, sehingga meskipun DBSCAN dapat memberikan pengelompokan yang relatif akurat pada kondisi tersebut, namun SVM akan kesulitan untuk membuat garis pemisah untuk memisahkan data salah dari data normal secara akurat.

Pada pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa penggunaan metode pengelompokan k-means menghasilkan F-score yang lebih tinggi dibandingkan metode DBSCAN pada 59 pengujian, terutama apabila digunakan jumlah sampel salah yang kecil. Sebagai hasil dari pengujian ini, metode pengelompokan k-means akan digunakan sebagai metode pengelompokan pada program yang dirancang.

### Pengujian Pengelompokan K-Means

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan sebuah nilai ambang untuk memulai metode pengelompokan k-means dan mengelompokkan data gabungan kedalam 2 kelompok. Seperti pada elbow method, pengujian akan membandingkan nilai within cluster sum of squares (WCSS) pada 1 hingga 3 kluster. Elbow method merupakan sebuah evaluasi secara visual, di mana seorang pengguna mengevaluasi grafik WCSS untuk menentukan jumlah kelompok optimal berdasarkan pembentukan sebuah siku pada grafik, sedangkan pada program yang dirancang, program harus mampu mengevaluasi pembentukan siku secara otomatis dan mulai mengelompokkan data gabungan apabila terdapat siku pada penggunaan 2 kelompok. Sehingga pada tahap ini juga dilakukan pengujian implementasi metode pengelompokan k-means kedalam rangka kerja.

Pengujian dilakukan dengan memvariasikan ukuran referensi dan ukuran penyangga pada 50 hingga 200 pada γ sebesar 5x10-5. Data referensi akan diisi dengan sampel normal, dan data penyangga akan diisi dengan campuran sampel normal dan sampel salah. Kedua data tersebut kemudian digabungkan dan dilakukan metode pengelompokan k-means untuk dikelompokkan kedalam 2 kelompok, normal dan salah. Apabila pada data penyangga jumlah sampel salah terlalu sedikit, maka hasil dari pengelompokan k-means akan terlihat seperti sekedar membagi data gabungan menjadi 2 kelompok sama rata. Hal tersebut berarti pengelompokan k-means tidak memiliki akurasi tinggi pada komposisi data penyangga yang digunakan. Oleh sebab itu, pengujian ini juga digunakan untuk mengetahui berapa jumlah data salah pada data penyangga agar pengelompokan k-means dapat melakukan pelabelan secara akurat. Apabila akurasi pelabelan pengelompokan k-means melewati batas tertentu, maka akan dicatat ketiga nilai WCSS serta jumlah sampel salah yang digunakan. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil seperti pada Gambar V.8, V.9, V.10 dan V.11.

| Gambar V.8 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 50 | Gambar V.9 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 100 |
| --- | --- |
| Gambar V.10 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 150 | Gambar V.11 Nilai WCSS Minimum Pada Ukuran Referensi = 200 |

Tiap garis pada Gambar V.8, V.9, V.10, dan V.11 mewakili pengujian menggunakan penyangga dengan ukuran tertentu, dan tiap titik pada garis mewakili nilai WCSS apabila WCSS dihitung pada jumlah kluster yang bersangkutan.  Variasi nilai minimum WCSS pada keempat Gambar utamanya disebabkan oleh perbedaan ukuran referensi serta perbedaan ukuran penyangga, ukuran referensi akan mempengaruhi proyeksi data dan ukuran penyangga akan mempengaruhi pengelompokan oleh PKM. Nilai WCSS meningkat seiring membesarnya ukuran referensi yang digunakan, hal tersebut dikarenakan data referensi diproyeksikan dengan persebaran yang besar, sehingga menghasilkan nilai WCSS yang besar.

Gambar V.12 Sampel Salah Minimum

Gambar V.12 menjelaskan jumlah sampel salah minimal dalam penyangga agar pengelompokan k-means dapat melakukan pelabelan secara akurat. Pada Gambar V.12 dapat dilihat bahwa dengan ukuran referensi yang semakin besar, dibutuhkan sampel salah pada data penyangga yang semakin sedikit, sedangkan seiring bertambahnya ukuran penyangga, jumlah sampel salah minimal ikut bertambah. Jumlah sampel salah minimal yang kecil akan memberikan dampak positif terhadap deteksi kesalahan, karena berarti pengelompokan k-means lebih peka terhadap data salah. Sedangkan pada pengujian menggunakan ukuran referensi sebesar 50, dibutuhkan jumlah sampel salah yang besar agar pengelompokan k-means dapat melakukan pelabelan secara akurat. Misalkan, pada ukuran penyangga sebesar 200, pengelompokan k-means membutuhkan data salah sebanyak 155 untuk dapat memberikan pelabelan secara akurat.

Pada elbow method, sebuah jumlah kelompok disebut sebagai jumlah kelompok optimal apabila grafik WCSS membentuk sebuah siku (elbow) pada jumlah kelompok tersebut. Mempertimbangkan metode tersebut, penentuan ambang dilakukan dengan cara mencari rasio beda nilai WCSS pada tiap pengujian, dengan rasio didapatkan dengan rasio = (WCSS 1-WCSS 2)(WCSS 2-WCSS 3). Rasio akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah sampel salah yang terdapat pada penyangga, sehingga apabila nilai ambang terlalu tinggi, berarti program akan membiarkan beberapa sampel salah masuk kedalam penyangga tanpa deteksi, pengelompokan k-means baru dijalankan apabila sampel salah sudah cukup banyak sehingga rasio mencapai ambang. Rasio yang paling kecil untuk tiap ukuran referensi ditetapkan sebagai ambang pada ukuran referensi tersebut agar pengelompokan k-means dapat segera dijalankan dengan jumlah sampel salah yang sedikit mungkin. Ambang yang didapatkan yakni: ambang50 = 1.62, ambang100 = 3.18, ambang150 = 1.2, dan ambang200 = 3.46.

V.2.3. Penentuan Parameter

Pada bagian ini, parameter yang akan digunakan sebagai parameter yang ditentukan dari program yang dirancang akan ditentukan. Berdasarkan pengujian pengaruh ukuran referensi, ukuran penyangga, dan nilai γ, didapatkan bahwa semakin besarnya nilai penyangga yang digunakan, akurasi dari SVM akan semakin menurun. Oleh karena itu, digunakan ukuran penyangga sebesar 50. Ukuran ini juga dirasa tepat untuk digunakan pada metode pengelompokan, karena dengan ukuran penyangga yang kecil, sebuah data salah yang masuk kedalam penyangga dapat lebih mudah terdeteksi dibandingkan apabila digunakan ukuran penyangga yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pengelompokan k-means melakukan pengelompokan berdasarkan mean dari kumpulan data, sehingga akan kesulitan dalam mengelompokkan data yang tidak berimbang. Pada Gambar V.4 dapat dilihat bahwa pengujian menghasilkan akurasi tertinggi senilai 97,04% ketika digunakan ukuran referensi sebesar 150 dan ukuran penyangga sebesar 50, pada Gambar V.5, parameter yang sama mendapatkan akurasi tertinggi pula yakni sebesar 96,25%. Namun pada Tabel V.1, pengujian dengan nilai γ sebesar 10-4, ukuran referensi sebesar 150 dan ukuran penyangga sebesar 50 menghasilkan F-score yang jauh lebih kecil dibandingkan apabila digunakan nilai γ sebesar 5x10-5. Pada program yang akan dirancang, digunakan parameter yang ditentukan berupa nilai γ sebesar 5x10-5, ukuran referensi sebesar 150, dan ukuran penyangga sebesar 50.

## Pembangunan Program

### Tahapan Program

Program dibangun menggunakan metode-metode yang telah diuji pada tahap sebelumnya, dan menggunakan parameter yang telah diuji sebagai parameter yang ditentukan. Program memiliki 4 tahapan utama, yakni pengolahan referensi, ekstraksi fitur, pengelompokan data, dan klasifikasi.

1. Tahap Pengolahan Referensi

Tahap pengolahan referensi dimulai sejak pertama program dijalakan hingga didapatkan matriks transformasi KFDA. Pada tahap ini, program akan menyimpan sampel – sampel yang diterima melalui MQTT sebagai data referensi hingga ukuran data referensi terpenuhi. Apabila data referensi sudah penuh, data tersebut akan diolah menggunakan KFDA untuk mengekstraksi 2 fitur, keluaran dari KFDA adalah proyeksi data referensi pada ruang KFDA dan matriks KFDA yang kemudian akan digunakan untuk memproyeksikan data penyangga pada ruang KFDA. Proyeksi data referensi kemudian diolah menggunakan robust scaler untuk mengubah skala dari data referensi agar tidak ada fitur yang mendominasi fitur lainnya. Keluaran yang didapatkan adalah proyeksi data referensi yang sudah diubah skalanya dan persamaan robust scaler yang akan dipakai untuk mengubah skala pada data penyangga nantinya.

2. Tahap Ekstraksi Fitur

Apabila data referensi telah diolah, data yang masuk melalui MQTT kemudian dimasukkan kedalam data penyangga dan program akan menunggu hingga data penyangga sudah penuh. Apabila data penyangga sudah dipenuhi dengan sampel, data penyangga akan diolah menggunakan matriks KFDA dan robust scaler yang didapatkan dari tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini berupa ekstraksi fitur data penyangga menjadi hanya 2 fitur sehingga dapat di gambarkan secara 2 dimensi. Saat sampel baru masuk melalui MQTT, program akan menambahkan sampel baru tersebut kedalam data penyangga dan membuang sampel paling lama pada data penyangga, sehingga ukuran data penyangga tetap seperti ukuran yang telah ditetapkan. Tahap ekstraksi fitur akan dijalankan setiap sampel baru masuk kedalam data penyangga.

3. Tahap Pengelompokan data

Tahap pengelompokan data merupakan tahap di mana dilakukan pemberian label untuk setiap sampel pada data penyangga, agar data penyangga dapat digunakan untuk melatih SVM. Pada tahapan ini, data referensi dan data penyangga digabung menjadi 1 gabungan data yang akan diolah menggunakan pengelompokan k-means untuk memprediksi label dari tiap sampel.  Sebelum pengelompokan dilakukan, dilakukan pengujian terhadap rasio nilai WCSS data gabungan. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencari nilai WCSS untuk 1 hingga 3 kelompok, dan dihitung rasio WCSS. pengelompokan k-means akan dijalankan apabila nilai rasio diatas nilai ambang yang digunakan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi dari program, atau dalam kata lain, untuk mencegah pengelompokan k-means dari menggolongkan data gabungan yang dipenuhi dengan data normal menjadi 2 kelompok yang akan diartikan oleh SVM sebagai data normal dan data salah. Keluaran dari pengelompokan k-means berupa label untuk tiap sampel pada data gabungan. Pada label data gabungan tersebut, label dari sampel-sampel data referensi diubah menjadi label normal untuk menanggulangi apabila terdapat sampel referensi yang terlabelkan sebagai data salah. Data gabungan dan label tersebut digunakan untuk melatih SVM pada tahap berikutnya.

4. Tahap Klasifikasi Data

Pada tahap ini, SVM dilatih menggunakan data gabungan dan label yang didapatkan melalui tahap sebelumnya. SVM yang dilatih kemudian digunakan untuk memprediksi label dari setiap sampel, apakah sampel tersebut normal atau salah. Sama seperti tahap sebelumnya, tahap klasifikasi juga akan dilakukan setiap ada sampel baru yang masuk.

V.3.2. Pengujian Program Menggunakan Data Latih

Pada bagian ini, program yang telah dirancang diuji untuk melakukan deteksi kesalahan terhadap data latih dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar V.13. Pada pengujian ini, akan diuji pengaruh penggunaan bobot kelas dan strategi konvergensi SVM terhadap akurasi deteksi kesalahan. Bobot kelas menandakan tingkat prioritas data normal dibandingkan data salah, SVM akan menggunakan nilai bobot kelas tersebut untuk menentukan batas pemisahnya. Dengan memperkecil bobot kelas data normal, maka SVM akan memprioritaskan data salah yang memiliki bobot kelas yang lebih tinggi, sehingga garis pemisah SVM akan dibuat lebih dekat dengan data normal. Sebagai konsekuensi, daerah data salah memiliki ruang lebih, sehingga apabila sebuah sample dengan jenis kesalahan lain terproyeksi lebih dekat dengan data normal, sampel tersebut akan diklasifikan sebagai sampel salah.

Gambar V.13 Akurasi Program Pada Jenis Kesalahan Dengan Variasi Bobot Kelas

Pengukuran akurasi dilakukan dengan membandingkan prediksi label dari sampel pada data penyangga dengan label yang sebenarnya. Untuk setiap siklus klasifikasi akan didapatkan 1 nilai akurasi. Ketika semua sampel terkirim, nilai akurasi kumulatif akan dicari dengan menjumlahkan nilai akurasi yang didapat tiap siklus dan dibagi dengan jumlah siklus. Pengujian akan dilakukan dengan parameter yang telah ditentukan, yakni ukuran referensi 150 sampel, ukuran penyangga sebesar 50 sampel, dan γ sebesar 5x10-5. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar V.13.

Pada Gambar V.13 terlihat bahwa hampir semua mengujian memiliki kesulitan dalam mendeteksi data salah pada salah tipe 5 dan salah tipe 7. Hal tersebut dikarenakan proyeksi sampel salah tipe 5 dan salah tipe 7 bertumpukan dengan data referensi, sehingga program deteksi kesalahan mengalami kesulitan dalam memisahkan sampel salah tipe 5 dan salah tipe 7 dari sampel normal. Meskipun begitu, seiring mengecilnya bobot kelas data normal, garis pemisah SVM akan semakin diletakkan melintasi data referensi karena lebih memprioritaskan data berlabel salah dan menyebabkan akurasi SVM meningkat seiring mengecilnya bobot kelas dari data normal.

Kesalahan tipe 5 dan kesalahan tipe 7 diproyeksikan pada daerah yang sama dengan data normal karena mereka memiliki data yang mirip. Ketika komposisi umpan B diubah yang kemudian menghasilkan data kesalahan tipe 5, bacaan sensor akan berosilasi pada rentang waktu tertentu. Osilasi tersebut dikarenakan pada sistem pabrik dikenakan masukan berupa step, yang kemudian menyebabkan sistem memberikan respon transien berupa osilasi hingga akhirnya mencapai keadaan tunak. Ketika sistem berosilasi, bacaan sensor akan naik-turun melintasi rentang yang dianggap normal oleh program. Ketika bacaan sensor menghasilkan data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan data normal, maka data tersebut akan diproyeksikan diluar persebaran data normal dan dikategorikan sebagai data salah, namun ketika bacaan sensor menghasilkan data didalam rentang yang dianggap normal, maka data akan diproyeksikan didalam persebaran data normal dan terjadi misklasifikasi. Meskipun osilasi merupakan salah tersendiri, program yang dirancang tidak dapat mendeteksi osilasi, hanya mampu mendeteksi kesalahan berdasarkan proyeksi tiap sampel. Setelah data kesalahan 5 mencapai keadaan tunak, yakni ketika bacaan sensor tidak lagi berosilasi, data kesalahan 5 menghasilkan bacaan sensor yang mirip dengan data normal, yang menyebabkan data keadaan tunak kesalahan tipe 5 diproyeksikan didalam persebaran data normal dan kemudian menyebabkan misklasifikasi. Misklasifikasi data kesalahan tipe 7 memiliki penyebab yang sama dengan kesalahan tipe 5, namun pada data kesalahan tipe 7, kesalahan disebabkan oleh masukan step berupa penurunan tekanan umpan C.

Gambar V.14 Pengaruh Bobot Kelas Pada Akurasi Klasifikasi Data Normal

Gambar V.14 merupakan akurasi program dalam melakukan klasifikasi terhadap data normal dari pengujian program menggunakan data latih. Hasil tersebut didapatkan karena ambang WCSS yang digunakan terlalu kecil, sehingga pengelompokan k-means akan melakukan pelabelan data tanpa menunggu nilai rasio WCSS mencapai ambang yang kemudian menyebabkan pengelompokan dan klasifikasi akan langsung dijalankan karena program selalu berasumsi bahwa terdapat data salah. Dengan bobot data normal yang kecil, program deteksi kesalahan akan mengalami kesulitan dalam mengenali sampel normal, dan justru akan memprediksi sampel normal sebagai sampel salah. Hal ini merupakan akibat dari pelabelan sampel yang tidak akurat pada tahap pengelompokan k-means. Pada bobot kelas data normal yang rendah, SVM akan lebih peka terhadap sampel berlabel salah dan kurang memperdulikan data berlabel normal. Sebagai konsekuensi, SVM akan membuat garis pemisah yang melintasi kelompok data normal tersebut demi data berlabel salah. Sedangkan apabila data normal memiliki bobot kelas 1, bobot kelas data berlabel normal akan sama dengan bobot kelas data berlabel salah, alih-alih membuat garis pemisah yang menembus kelompok data berlabel normal, SVM justru akan membuat garis pemisah diujung kelompok normal, karena SVM tidak lagi lebih sensitif terhadap data berlabel salah, dan sebagai hasilnya program deteksi kesalahan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi untuk mendeteksi data normal.

Pengujian dengan bobot kelas 0,3 dapat mencapai nilai akurasi yang lebih tinggi lagi apabila ambang rasio WCSS program sesuai dengan rasio WCSS ketika data kesalahan masuk ke dalam program. Meskipun begitu, penentuan ambang rasio WCSS yang tepat sulit untuk ditentukan, karena apabila rasio WCSS terlalu rendah, maka pengelompokan akan tetap dijalankan meskipun pada penyangga yang dipenuhi dengan data normal saja. Namun apabila rasio WCSS terlalu tinggi, maka apabila terdapat tipe kesalahan yang diproyeksikan didalam persebaran data normal seperti data kesalahan tipe 5 dan 7, maka persebaran tersebut akan menghasilkan rasio WCSS yang relatif kecil sehingga pengelompokan tidak akan dijalankan dan mengakibatkan kesalahan tidak terdeteksi oleh program. Meskipun rasio WCSS dipilih karena merupakan metode yang sering digunakan untuk mendeteksi jumlah kelas yang optimal untuk mengelompokkan sebuah data, namun penetapan ambang berupa rasio WCSS tidak efektif untuk digunakan pada program yang dirancang, karena data salah dapat diproyeksikan diluar maupun didalam persebaran data normal.

Gambar V.15 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 2

Gambar V.16 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 5

Gambar V.17 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 6

Gambar V.18 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 7

Gambar V.15 hingga Gambar V.18 merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai kemampuan program dalam memberikan kesimpulan apakah terdapat kesalahan pada proses atau tidak. Garis “Grafik Sebenarnya” pada setiap grafik tersebut menunjukkan bentuk grafik yang ideal, dimana program seharusnya memberikan kesimpulan bahwa proses normal (0) terlebih dahulu dan memberikan kesimpulan bahwa terdapat kesalaham pada proses sejak data ke 350. Pengujian ini dilakukan menggunakan bobot data normal sebesar 0, dengan variasi nilai ambang kesimpulan dari 5% hingga 25%. Nilai ambang kesimpulan merupakan persentase jumlah data salah pada penyangga yang digunakan untuk menyimpulkan apakah terdapat kesalahan pada proses. Nilai ambang kesimpulan sebesar 5% berarti program akan menyimpulan terdapat kesalahan proses apabila 5% data penyangga diklasifikasikan sebagai data salah.

Pada Gambar V.15 hingga Gambar V.18 dapat dilihat bahwa program pada berbagai nilai ambang memiliki kesulitan dalam memberikan kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, terutama pada data normal. Gambar V.15 hingga V.18 menunjukkan bahwa program sering kali memberikan kesimpulan bahwa terdapat kesalahan proses yang salah, di mana pada data ke-1 hingga data ke-350, terdapat banyak kejadian program memberikan kesimpulan bahwa terdapat kesalahan proses dengan durasi yang panjang. Hasil tersebut tentu sesuai dengan pengujian pada Gambar V.13 yang memberikan hasil bahwa pengujian pada data salah tipe 5 dan 7 menghasilkan akurasi yang rendah dibandingkan pada data salah tipe 2 dan 6.

Gambar V.19 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 2 Setelah Penyesuaian Parameter

Gambar V.20 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 5 Setelah Penyesuaian Parameter

Gambar V.21 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 6 Setelah Penyesuaian Parameter

Gambar V.22 Hasil Kesimpulan Program Pada Variasi Persentasi Data Salah Pada Data Salah Tipe 7 Setelah Penyesuaian Parameter

Gambar V.19 hingga Gambar V.22 merupakan pengujian untuk menilai kemampuan program dalam memberikan kesimpulan dengan nilai parameter yang telah disesuaikan. Pengujian tersebut menghasilkan hasil yang lebih mirip dengan Grafik Sebenarnya dibandingkan hasil pengujian pada Gambar V.15 hingga V.18. Pada Gambar V.19 dan V.21 dapat dilihat bahwa program dapat memberikan kesimpulan kesalahan proses dengan relatif akurat meskipun tidak secepat seharusnya. Pada Gambar V.20 dan V.22, meskipun kesimpulan kesalahan proses didapatkan dengan relatif akurat, namun terdapat beberapa kejadian dimana program memberikan kesimpulan bahwa tidak ada kesalahan proses sedangkan seharusnya ada. Selain itu, setelah penyesuaian parameter, program juga menjadi lebih akurat dalam memberikan kesimpulan bahwa tidak ada kesalahan proses, dapat dilihat kesimpulan program pada data dibawah 350. Meskipun penyesuaian parameter menghasilkan grafik yang relatif lebih baik dibandingkan pengujian menggunakan parameter sebelumnya, rentang terjadinya kesimpulan yang salah pada data dibawah 350 relatif besar.

Tabel V.3 Jumlah Kesimpulan Keliru Pada Data Ke-171 Hingga Ke-201

| Nilai Ambang |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 30 | 12 | 3 | 0 | 0 |

Tabel V.4 Jumlah Data Yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Kesimpulan Terdapat Kesalahan Proses

|  | Nilai Ambang |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Data Salah Tipe 2 | 17 | 21 | 24 | 30 | 32 |
| Data Salah Tipe 5 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| Data Salah Tipe 6 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Data Salah Tipe 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |

Tabel V.3 berisikan jumlah kesimpulan yang keliru pada data ke-171 hingga ke-201 pada berbagai nilai ambang, yakni ketika program menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan proses, sedangkan sebenarnya tidak terdapat kesalahan proses. Ketika digunakan nilai ambang sebesar 5%, terdapat rentang kesimpulan keliru yang paling besar, yakni terjadi pada data ke-171 hingga ke-201. Sedangkan Tabel V.4 berisikan jumlah data salah yang dibutuhkan untuk mengubah kesimpulan program dari tidak ada kesalahan proses (0) ke terdapat kesalahan proses (1). Kedua tabel tersebut digunakan untuk membuat nilai ambang untuk menghasilkan kesimpulan final apakah terdapat kesalahan pada proses. Nilai ambang tersebut dibutuhkan untuk menanggulangi kesimpulan keliru apabila hanya digunakan nilai ambang berupa persentase data salah. Apabila program mendeteksi kesalahan dan telah mencapai nilai ambang keputusan final, maka program akan tetap memberikan keputusan bahwa terdapat kesalahan proses meskipun program sudah tidak mendeteksi kesalahan, berbeda dengan pada Gambar V.20 dan V.22 dimana program memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan proses setelah memberikan kesimpulan bahwa terdapat kesalahan proses.

Pada Tabel V.3 diamati bahwa dengan semakin besarnya nilai ambang persentase data salah yang digunakan, maka jumlah kesimpulan keliru semakin berkurang. Namun, pada Tabel V.4 dapat diamati bahwa apabila nilai ambang persentase data salah terlalu besar, maka jumlah data salah yang dibutuhkan untuk mengubah kesimpulan program dari tidak ada kesalahan proses ke terdapat kesalahan proses akan semakin banyak. Berdasarkan Tabel V.3 dan V.4, program akan memberikan kesimpulan final bahwa terdapat kesalahan pada proses apabila minimal terdapat 15% data salah pada data penyangga selama 10 masukan data. Nilai ambang tersebut dinilai sesuai untuk mengonpensasi kesimpulan yang keliru seperti pada Tabel V.3 namun masih cukup cepat untuk mendeteksi kesalahan proses seperti pada Tabel V.4. Berdasarkan nilai ambang keputusan final, didapatkan hasil sebagai berikut.

Gambar V.23 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 2

Gambar V.24 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 5

Gambar V.25 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 6

Gambar V.26 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Salah Tipe 7

Gambar V.23 hingga Gambar V.26 merupakan hasil keputusan final pada program deteksi kesalahan. Dari keempat Gambar dapat dilihat bahwa program memberikan keputusan final setelah nilai ambang terpenuhi, sehingga misklasifikasi pada data sebelum 350 belum mengubah keputusan final dari tidak ada kesalahan proses (0) menjadi terdapat kesalahan proses (1). Dengan toleransi tersebut, program menjadi lebih akurat dalam memberikan keputusan final, namun memiliki konsekuensi pada jumlah data yang dibutuhkan untuk mengubah keputusan final. Pada data latih setelah penyesuaian parameter, program mendeteksi kesalahan setelah terdapat data salah sejumlah 34, 30, 26, dan 17 untuk data salah tipe 2, 5, 6, dan 7 secara berurutan.

## Pengujian Program Menggunakan Data Validasi

Tahap validasi dilakukan untuk menguji apakah program yang dirancang dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dapat melakukan deteksi kesalahan pada data selain data latih. Pada tahap ini, program akan dijalankan untuk melakukan deteksi kesalahan pada data validasi menggunakan parameter-parameter yang telah ditentukan sebelumnya.

Gambar V.27 Hasil Kesimpulan Final Program Pada Data Validasi

Gambar V.27 merupakan hasil pengujian program pada data validasi. Pada pengujian yang dilakukan, program memberikan kesimpulan bahwa terdapat kesalahan terlalu awal.  Hal tersebut dikarenakan terdapat data normal pada penyangga yang diproyeksikan secara terpisah dari data normal pada referensi, sehingga diklasifikasikan sebagai data salah. Misklasifikasi dari program berlangsung pada rentang yang besar, sehingga mencapai nilai ambang keputusan final dan menyebabkan program memberikan kesimpulan bahwa terdapat kesalahan yang terlalu awal. Dari Gambar V.27 dapat disimpulkan bahwa kesimpulan final bahwa terdapat kesalahan diambil karena misklasifikasi data normal. Misklasifikasi tersebut dikarenakan terdapat perbedaan antara data normal pada data latih, yaitu pada sampel ke-0 hingga sampel ke-300 dengan data normal pada data uji, yaitu pada sampel ke-301 hingga sampel ke-356 di dalam data validasi yang digunakan. Perbedaan tersebut terletak pada hasil bacaan sensor FC1 dan FC2.

Gambar V.28 Data Normal Pada Bacaan Sensor FC1

Gambar V.29 Data Normal Pada Bacaan Sensor FC2

Pada Gambar V.28 dan V.29, dapat diamati bahwa terdapat perbedaan signifikan pada data normal di dalam hasil bacaan sensor FC1 dan FC2. Perbedaan hasil bacaan sensor tersebut tidak terbatas pada data normal, melainkan juga terdapat pada data salah yakni setelah data ke-356, sehingga terdapat kemungkinan bahwa program tidak mendeteksi kegagalan sensor AI3, namun justru mendeteksi perbedaan hasil pengukuran sensor FC1 dan FC2.

Dengan perbedaan nilai hasil bacaan FC1 dan FC2 yang signifikan seperti pada Gambar V.28 dan V.29, program mengalami kesulitan untuk mendeteksi kegagalan sensor AI3. Program justru mengambil keputusan bahwa terdapat kesalahan ketika terdapat perubahan nilai hasil bacaan sensor FC1 dan FC2. Hal tersebut dikarenakan pada saat program mengumpulkan data referensi, 150 data referensi yang dikumpulkan sesuai dengan data ke-1 hingga ke-300, sehingga data setelah data ke-300 yang memiliki karakteristik yang berbeda akan dianggap sebagai data salah. Pada rentang nilai γ yang telah diuji, program tidak bisa mendeteksi kesalahan secara tepat dan justru mengambil kesimpulan bahwa terdapat kesalahan sebelum data salah masuk ke dalam program. Hal tersebut dapat diatasi dengan memasukkan data ke-301 hingga ke-350 kedalam data referensi, sehingga program juga mengenali perubahan hasil bacaan sensor FC1

Gambar V.30 Pengujian Program Pada Data Validasi Dengan Ukuran Referensi Sebesar 350 Sampel

dan FC2 sebagai data normal.

Gambar V.30 merupakan hasil pengujian program pada data validasi dengan menggunakan ukuran referensi sebesar 350 sampel. Dengan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar, program dapat memasukkan data ke-301 hingga ke-350 sehingga program dapat mengenali karakter data tersebut sebagai data normal. Pengujian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa program dapat melakukan deteksi kesalahan dengan tepat apabila data referensi yang masuk mewakili karakter data normal pada proses, sehingga ukuran referensi harus disesuaikan dengan jumlah data yang dibutuhkan untuk mendapatkan data referensi yang dapat mewakili karakter data normal pada proses. Pada data validasi, program mendeteksi kesalahan setelah terdapat 10 data salah. Pada pengujian tersebut, juga digunakan nilai γ sebesar 5x10-3, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, parameter program perlu disesuaikan dengan data yang digunakan.

# KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk merancang dan menguji performa dari program untuk melakukan deteksi kesalahan dengan fase pelatihan secara on-the-fly. Beberapa sampel pertama yang masuk akan digolongkan sebagai data referensi, yakni acuan data normal untuk program. Program yang dirancang menggunakan teknik semi-supervised learning di mana data yang masuk akan diolah oleh metode pengelompokan k-means untuk memberi label dari tiap data dan dilanjutkan dengan klasifikasi menggunakan SVM.

Pada program yang dirancang, sampel-sampel yang pertama masuk ke dalam program digunakan sebagai data referensi, yakni acuan data normal bagi program. Data referensi kemudian digunakan untuk membangun matriks KFDA yang digunakan untuk memperkecil jumlah fitur dari data program menjadi 2, sehingga data dapat diproyeksikan kedalam grafik 2 dimensi. Setelah itu, sampel-sampel baru akan dimasukkan kedalam penyangga untuk diolah. Terdapat 3 tahap utama ketika sampel baru masuk kedalam program, pra-pemrosesan, pengelompokan, klasifikasi. Setelah data diolah dengan robust scaler, sampel baru akan diproyeksikan kedalam ruang fitur KFDA menggunakan matriks KFDA. Sampel baru dan sampel lainnya didalam penyangga kemudian diolah dengan metode pengelompokan berupa pengelompokan k-means untuk mendapatkan label dari tiap sampel. Metode klasifikasi berupa SVM kemudian digunakan untuk membuat garis pemisah yang optimum antara data referensi dan data normal dengan data salah. Nilai ambang batas digunakan untuk mengambil kesimpulan apakah terdapat kesalahan pada proses berdasarkan hasil klasifikasi oleh SVM.

Program yang dirancang dapat mendeteksi kesalahan pada kedua kumpulan data yang digunakan. Pada data latih, kesalahan terdeteksi setelah terdapat 34, 30, 26, dan 17 data salah untuk tipe data salah yang digunakan, sedangkan pada data validasi, dibutuhkan 10 data salah. Walaupun demikian, harus dilakukan penyesuaian parameter terlebih dahulu agar didapatkan hasil yang optimum pada data latih dan data validasi, sehingga program belum dapat seutuhnya digunakan untuk deteksi kesalahan secara on-the-fly. Selain itu, pada pengujian menggunakan data validasi, didapatkan pula bahwa program harus memiliki data yang mewakili karakter data normal sebagai data referensi untuk dapat melakukan deteksi kesalahan secara optimal. Walaupun parameter yang telah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan data yang digunakan, parameter tersebut dapat digunakan sebagai titik mulai dalam pencarian parameter optimum untuk kedua data.

## Saran

Pada penelitian ini, dihasilkan program yang dapat melakukan deteksi kesalahan pada pabrik kimia tanpa menggunakan kumpulan data berlabel. Namun, program masih memerlukan penyesuaian parameter secara manual untuk mendapatkan hasil yang optimal. Diperlukan studi lebih lanjut untuk mencari parameter yang tepat agar didapatkan akurasi deteksi kesalahan yang optimum sembari program berjalan, sehingga program dapat seutuhnya digunakan untuk melakukan deteksi kesalahan tanpa melakukan penyesuaian parameter terlebih dahulu. Selain itu, juga diperlukan studi komparasi antara program yang diusulkan dengan metode-metode yang sudah tersedia sebelumnya.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	L. H. Chiang, E. L. Russell, and R. D. Braatz, “Fault diagnosis in chemical processes using Fisher discriminant analysis, discriminant partial least squares, and principal component analysis,” Chemom. Intell. Lab. Syst., vol. 50, no. 2, pp. 243–252, 2000, doi: 10.1016/S0169-7439(99)00061-1.

[2]	Y. J. Yoo, “Data-driven fault detection process using correlation based clustering,” Comput. Ind., vol. 122, p. 103279, 2020, doi: 10.1016/j.compind.2020.103279.

[3]	S. Yin, X. Gao, H. R. Karimi, and X. Zhu, “Study on support vector machine-based fault detection in Tennessee Eastman process,” Abstr. Appl. Anal., vol. 2014, 2014, doi: 10.1155/2014/836895.

[4]	Y. C. A. P. Reddy, P. Viswanath, and B. E. Reddy, “Semi - supervised learning : a brief review,” vol. 7, pp. 81–85, 2018.

[5]	K. Y. Chen, L. S. Chen, M. C. Chen, and C. L. Lee, “Using SVM based method for equipment fault detection in a thermal power plant,” Comput. Ind., vol. 62, no. 1, pp. 42–50, 2011, doi: 10.1016/j.compind.2010.05.013.

[6]	N. G. Lo, J. M. Flaus, and O. Adrot, “Review of Machine Learning Approaches in Fault Diagnosis applied to IoT Systems,” 2019 Int. Conf. Control. Autom. Diagnosis, ICCAD 2019 - Proc., 2019, doi: 10.1109/ICCAD46983.2019.9037949.

[7]	W. Liu, Z. Peng, and D. Cui, “A Review of Industrial Fault Diagnosis Based on Data-driven Methods,” vol. 147, no. Ncce, pp. 889–893, 2018, doi: 10.2991/ncce-18.2018.148.

[8]	A. Hajj Hassan, S. Lambert-Lacroix, and F. Pasqualini, “Real-Time Fault Detection in Semiconductor Using One-Class Support Vector Machines,” Int. J. Comput. Theory Eng., vol. 7, no. 3, pp. 191–196, 2015, doi: 10.7763/ijcte.2015.v7.955.

[9]	A. Albalate, A. Suchindranath, D. Suendermann, and W. Minker, “A semi-supervised cluster-and-label approach for utterance classification,” Proc. 11th Annu. Conf. Int. Speech Commun. Assoc. INTERSPEECH 2010, pp. 2510–2513, 2010.

[10]	J. Liu, Y. F. Li, and E. Zio, “A SVM framework for fault detection of the braking system in a high speed train,” Mech. Syst. Signal Process., vol. 87, no. August 2016, pp. 401–409, 2017, doi: 10.1016/j.ymssp.2016.10.034.

[11]	Z. M. Hira and D. F. Gillies, “A Review of Feature Selection and Feature Extraction Methods Applied on Microarray Data,” Comput. Math. Methods Med., vol. 2015, no. 1, pp. 2–4, 2015, [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1155/2015/.

[12]	J. Yang, Z. Jin, J. Y. Yang, D. Zhang, and A. F. Frangi, “Essence of kernel Fisher discriminant: KPCA plus LDA,” Pattern Recognit., vol. 37, no. 10, pp. 2097–2100, 2004, doi: 10.1016/j.patcog.2003.10.015.

[13]	Z. B. Zhu and Z. H. Song, “A novel fault diagnosis system using pattern classification on kernel FDA subspace,” Expert Syst. Appl., vol. 38, no. 6, pp. 6895–6905, 2011, doi: 10.1016/j.eswa.2010.12.034.

[14]	N. Amruthnath and T. Gupta, “Fault Diagnosis Using Clustering. What Statistical Test To Use for Hypothesis Testing?,” arXiv, vol. 6, no. 1, pp. 17–33, 2019, doi: 10.5121/mlaij.2019.6102.

[15]	R. Chitrakar and H. Chuanhe, “Anomaly detection using Support Vector Machine classification with k-Medoids clustering,” Asian Himalayas Int. Conf. Internet, pp. 1–5, 2012, doi: 10.1109/AHICI.2012.6408446.

[16]	R. G. Brereton and G. R. Lloyd, “Support Vector Machines for classification and regression,” 1998. doi: 10.1039/b918972f.

[17]	C.-W. Hsu and C.-J. Lin, “A comparison of methods for multi-class support vector machines,” Lect. Notes Comput. Sci., vol. 13, no. 2, pp. 415–425, 2002, doi: 10.1109/72.991427.

[18]	Y. Du, W. Zhang, Y. Zhang, Z. Gao, and X. Wang, “Fault diagnosis of rotating machines for rail vehicles based on local mean decomposition - energy moment - directed acyclic graph support vector machine,” Adv. Mech. Eng., vol. 8, no. 1, pp. 1–6, 2016, doi: 10.1177/1687814016629345.

[19]	J. MacQueen, “SOME METHODS FOR CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF MULTIVARIATE OBSERVATIONS,” 1967, doi: 10.1.1.308.8619.

[20]	D. Arthur and S. Vassilvitskii, “k-means++: The Advantages of Careful Seeding,” in SODA ’07: Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms, 2007, pp. 1027–1035.

[21]	M. A. Syakur, B. K. Khotimah, E. M. S. Rochman, and B. D. Satoto, “Integration K-Means Clustering Method and Elbow Method for Identification of the Best Customer Profile Cluster,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 336, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1757-899X/336/1/012017.

[22]	M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, “A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise,” 1996, [Online]. Available: http://www.dbs.informatik.uni-muenchen.de/ dbs/project/publikationen/veroeffentlichun- gen.html.

[23]	E. Schubert, J. Sander, M. Ester, H. P. Kriegel, and X. Xu, “DBSCAN Revisited, Revisited,” ACM Trans. Database Syst., vol. 42, no. 3, pp. 1–21, 2017, doi: 10.1145/3068335.

[24]	A. Ng, “CS229 Lecture notes Margins : SVM,” Intell. Syst. their Appl. IEEE, vol. pt.1, no. x, pp. 1–25, 2012, [Online]. Available: http://www.stanford.edu/class/cs229/notes/cs229-notes3.pdf.

[25]	L. J. P. Van Der Maaten, E. O. Postma, and H. J. Van Den Herik, “Dimensionality Reduction: A Comparative Review,” J. Mach. Learn. Res., vol. 10, pp. 1–41, 2009, doi: 10.1080/13506280444000102.

[26]	Q. Yang and K. A. Loparo, “Model-based and data driven fault diagnosis methods with applications to process monitoring,” Case West. Reserv. Univ., no. May, pp. 1–191, 2004.

[27]	X. Wan, “Influence of feature scaling on convergence of gradient iterative algorithm,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1213, no. 3, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1213/3/032021.

[28]	V. N. G. Raju, K. P. Lakshmi, V. M. Jain, A. Kalidindi, and V. Padma, “Study the Influence of Normalization/Transformation process on the Accuracy of Supervised Classification,” Proc. 3rd Int. Conf. Smart Syst. Inven. Technol. ICSSIT 2020, no. Icssit, pp. 729–735, 2020, doi: 10.1109/ICSSIT48917.2020.9214160.

[29]	R. Isermann, “Model-based fault-detection and diagnosis - Status and applications,” Annu. Rev. Control, vol. 29, no. 1, pp. 71–85, 2005, doi: 10.1016/j.arcontrol.2004.12.002.

[30]	V. Lampkin, W. T. Leong, L. Olivera, S. Rawat, N. Subrahmanyam, and R. Xiang, “Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ Telemetry,” IBM Redbooks, p. 270, 2012, [Online]. Available: http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F_HHAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Building+Smarter+Planet+Solutions+with+MQTT+and+IBM+WebSphere+MQ+Telemetry&ots=2CE3veSYOD&sig=CR-rE8p9kZqMzAno6nzLy7G29qg.

[31]	J. J. Downs and E. F. Vogel, “A Plant-wide Industrial Problem Process,” Comput. Chem. Eng., vol. 17, no. 3, pp. 245–255, 1993.

[32]	K. S. Brooks and M. Bauer, “Sensor validation and reconstruction: Experiences with commercial technology,” Control Eng. Pract., vol. 77, no. March 2017, pp. 28–40, 2018, doi: 10.1016/j.conengprac.2018.04.003.

# LAMPIRAN